“ANEXO 1” 	ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

“Arrendamiento Puro de Equipo de Transporte para la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Baja California”

PAQUETE ÚNICO

| PARTIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEHÍCULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA UNIDADES NUEVAS MODELO 2024 O SUPERIOR CON EQUIPAMIENTO PATRULLA, CONFORME A LA MARCA Y TIPO DE VEHÍCULO PROPUESTO POR EL PROVEEDOR: DESPLAZAMIENTO: MÁXIMO 2.7L CILINDROS: MÁXIMO 6 POTENCIA: (ENTRE) 323 – 327 HP TORQUE: (ENTRE) 398 – 402 LB-PIE TRACCIÓN: 4X4 TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA VELOCIDADES: MÁXIMO 10 TANQUE DE COMBUSTIBLE: MÁXIMO 136 LTS. DIRECCIÓN: ASISTIDA RINES: ACERO 17” CAPACIDAD DE CARGA: MÁXIMO 750 KG CAPACIDAD DE ARRASTRE: MÁXIMO 3,401 KG PESO BRUTO VEHICULAR: MÁXIMO 3,016 KG ALTO: (ENTRE) 1,958 – 1,962 MM ANCHO: (ENTRE) 2,027 – 2,032 MM LARGO: (ENTRE) 5,883 – 5,887 MM DISTANCIA ENTRE EJES: (ENTRE) 3,691 – 3,695 MM AIRE ACONDICIONADO BOLSAS DE AIRE 6 AUDIO 6 BOCINAS CINTURONES DE SEGURIDAD EQUIPAMIENTO TIPO PATRULLA NUEVO EQUIPO VISUAL ACÚSTICO BOCINA 100W DE POTENCIA CARCASA RESISTENTE A LA INTEMPERIE POTENCIA DE SALIDA TOTAL DE 100 VATIOS LA SALIDA DE SONIDO CUMPLE CON SAE J1849 Y CLASE A TORRETA TORRETA CON TAN SOLO 2 PULGADAS DE ALTURA DE ALTA TECNOLOGÍA TIPO ROC ESTA DISEÑADA PARA ELIMINAR PUNTOS DE FALLA QUE SE ENCUENTRAN EN UNA BARRA TÍPICA. LOS CABLES, CONEXIONES Y ENSAMBLAJES SE HAN REEMPLAZADO POR ENSAMBLES DE PCB, REDUCIENDO EL TIEMPO DE LA MANO DE OBRA EN REPARACIÓN Y AUMENTANDO EL TIEMPO EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CUENTA CON PATRONES DE FLASHEO PRE-PROGRAMADOS CON CAMBIO AUTOMÁTICO DE ACUERDO A LA FUNCIÓN Y CON CAPACIDAD DE SELECCIÓN MANUAL DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL USUARIO. 228 LEDS MULTICOLOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN TIPO SOLARIS, DE ALTA POTENCIA Y BAJA CARGA. LA TORRETA CUENTA CON 28 PATRONES DE DESTELLO LLAMATIVOS Y DE ALTO RENDIMIENTO. INCORPORADO E IMPRESIONANTE CAPACIDAD DE LUZ DE RADIACIÓN. CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: -MÓDULOS ESQUINEROS: DOS MÓDULOS ESQUINEROS DELANTEROS CON REFLECTORES TIPO SOLARIS A BASE DE 24 LED CADA UNO (ROJO/CLARO EN CONDUCTOR) Y (AZUL/CLARO COPILOTO) CON REFLEXIÓN DE LUZ TIPO SOLARIS. CADA UNO, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODO LUZ CRUCERO REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50%. PARA FUNCIONES DE INTERMITENCIA Y CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTENSIDAD. DOS MÓDULOS ESQUINEROS TRASEROS CON REFLECTORES TIPO SOLARIS A BASE DE 12 LEDS UBICADOS 1 EN COLOR ROJO DEL LADO CONDUCTOR Y 1 EN COLOR AZUL DE LADO COPILOTO, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODO LUZ CRUCERO REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50%. PARA FUNCIONES DE INTERMITENCIA Y CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTENSIDAD. -MÓDULOS CALLEJONERA: DOS MÓDULOS TIPO CALLEJONERA ALLEY DELANTEROS CON REFLECTORES TIPO SOLARIS A BASE DE 6 LED CADA UNO (ROJO/CLARO EN CONDUCTOR) Y (AZUL/CLARO COPILOTO) CON REFLEXIÓN DE LUZ TIPO SOLARIS. CADA UNO, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODO LUZ CRUCERO REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50%. PARA FUNCIONES DE INTERMITENCIA Y CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTENSIDAD. -MÓDULOS FRONTALES: SEIS MÓDULOS REFLECTORES CON LEDS MULTICOLOR CON TECNÓLOGA A BASE DE 12 LEDS ULTIMA CON REFLECTOR TIPO SOLARIS CADA UNO, DE ALTA POTENCIA Y BAJA CARGA REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50% CADA UNO 3 EN COLOR ROJO/CLARO Y 3 EN COLOR AZUL/CLARO DEL LADO DEL COPILOTO. LOS LEDS COLOR CLARO REALIZAN LA FUNCIÓN DE LUZ DE ESCENA PARA ALUMBRAR CON MAYOR INTENSIDAD LA PARTE FRONTAL DEL VEHÍCULO DE EMERGENCIA. LOS MÓDULOS DE PENETRACIÓN SE INTERCALAN CON LA PARTE FRONTAL DE LA BARRA EN CLARO PARA TAKE DOWN (PENETRACIÓN) LUZ FRONTAL DE ACERCAMIENTO CON LUMINOSIDAD CON POSIBILIDAD DE ALUMBRAR TODA EL ÁREA FRONTAL EN COLOR CRISTAL, COLOCADOS AL CENTRO DE LA PARTE FRONTAL DE LA BARRA DE LUCES, O BIEN SE PUEDE SELECCIONAR ENCENDER TODOS LOS MÓDULOS FRONTALES EN CLARO. LOS CUALES OPERAN EN FORMA FIJA E INTERMITENTE A BASE DE LA TECNOLOGÍA DE LEDS MÚLTIPLES SPECTRALUX -MÓDULOS TRASEROS: SEIS MÓDULOS MULTICOLOR DE 12 LEDS ULTIMA GENERACIÓN CADA UNO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS (3 MÓDULOS EN COLOR ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 3 MÓDULOS AZUL/ÁMBAR DEL LADO DEL COPILOTO) EN COLOR ÁMBAR CON REFLECTOR TIPO SOLARIS PARA FUNCIONES DE BARRA DE TRÁFICO (IZQUIERDA-DERECHA, DERECHA IZQUIERDA, DEL CENTRO HACIA AFUERA) Y DE INTERMITENCIA, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTENSIDAD PARTE POSTERIOR DE LA BARRA. LA TECNOLOGÍA DE REFLEXIÓN DE LUZ ESTÁ DISEÑADA PARA AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA ADVERTENCIA FUERA DEL EJE Y MAXIMIZAR LA FUENTE DE LUZ LED PARA ELIMINAR PUNTOS OBSCUROS Y DISTRIBUIR UNA COBERTURA DE LUZ REAL A 360º. DIMENSIONES: LARGO: 45” (113 CM.); ANCHO: 11.2” (28.4 CM.); ALTO: 2.0” (5.1 CM.). GARANTÍA EN LOS MÓDULOS DE LEDS DE 5 AÑOS. NORMA SAE J-845, SAE J595, TITULO 13 CALIFORNIA PARA BARRA DE LUCES EN VEHÍCULOS DE EMERGENCIA. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO9001 2008 SIRENA UNIMANDO 100/200W CONTROLADOR DE SIRENA Y LUZ DE 100/200 W CON MEGÁFONO Y MICRÓFONO CON CANCELACIÓN DE RUIDO. TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PRIORITY, DE UN TOTAL DE 24 TONOS A ELEGIR. CLAXON DE AIRE TIPO “HORN” (PATO). DISEÑO ESPECIAL PARA INSTALARSE EN ESPACIOS EN LOS QUE NO SEA VISIBLE Y NO OCUPE UN LUGAR ÚTIL. KIT DE CABLES DE CONEXIÓN REMOTA HACIA EL TABLERO DE CONTROL DELANTERO. CON UN TABLERO DE CONTROL COMPACTO PARA SER OPERADO CON UNA SOLA MANO (UNIMANDO) QUE INCLUYE UN MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO (PA). BOTÓN (ON-OFF) DE ENCENDIDO DE SIRENA EN CONTROL UNIMANDO. OPERACIÓN INTEGRAL DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA A TRAVÉS DE: 3 SWITCHES MÁSTER QUE PERMITEN UNA PROGRAMACIÓN ESCALONADA Y ACUMULABLE Y 11 SWITCHES SECUNDARIOS. MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE VOCEO (PA) INTEGRADO A ESTE CONTROL INTEGRAL. CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN, ILUMINACIÓN DEL TABLERO REGULABLE POR SOFTWARE PARA CADA BOTÓN, ACTIVADA AL ENCENDER LOS CUARTOS DEL VEHÍCULO PARA OPERACIÓN NOCTURNA EN DIFERENTES TODOS DE COLOR ELEGIBLES POR PROGRAMACIÓN POR PC. DISPLAY QUE REPLICA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BARRA DE TRÁFICO. INTERFACE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSCEPTOR. CAPACIDAD DE EMITIR MENSAJES DE VOZ. PROGRAMABLES POR PC MEDIDAS DEL AMPLIFICADOR: LARGO 7.0” (17.7CM), ALTO 6.0” (15.2CM); ANCHO 2.5” (6.3CM). MEDIDAS DEL CONTROL UNIMANDO: ALTO 6.0” (15.2CM), LARGO 2.5” (6.3CM); ANCHO 1.3” (3.3CM). CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849. SWITCH 1.- ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE ""HANDS FREE"" DE LA SIRENA PARA LA OPERACIÓN DE LA MISMA A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. SWITCH 2.- ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN MAN DE LA SIRENA. SWITCH 3.- ACTIVACIÓN DE LA SIRENA PARA LA OPERACIÓN DEL TONO HORN (PATO) SWITCH 4.- ACTIVACIÓN DEL TONO WAIL DE LA SIRENA. SWITCH 5.- INTERRUPTOR INTELIGENTE QUE CONTROLE LAS LUCES ""CALLEJONERAS"" Y ""FRONTALES"". UN TOQUE ENCIENDE LAS DOS LÁMPARAS LATERALES (CALLEJONERAS) EN FORMA FIJA, EL SEGUNDO TOQUE ENCIENDE LAS LUCES FRONTALES EN FORMA FIJA, EL TERCER TOQUE ENCIENDE AMBAS, Y EL CUARTO TOQUE APAGA AMBAS. SWITCH 6.- ACTIVACIÓN DE LA TORRETA EN MODO AZUL (ÚNICAMENTE LAS LUCES AZULES ENCIENDEN). SWITCH 7.- ACTIVACIÓN DE LA TORRETA EN MODO ROJO (ÚNICAMENTE LAS LUCES ROJAS ENCIENDEN). SWITCH 8.- ACTIVACIÓN DE LA TORRETA EN MODO ALTERNANCIA DE COLORES. (LA TORRETA DEBE REALIZAR UN PATRÓN DE FLASHEO EN EL CUAL LAS LUCES TRASERAS DE LA TORRETA ENCIENDEN EN MODO AZUL Y LAS DEL FRENTE DE LA TORRETA EN MODO ROJO, SEGUIDO DE LA FASE 2 EN EL CUAL LAS LUCES DEL FRENTE ENCIENDEN EN MODO ROJO Y LAS LUCES TRASERAS ENCIENDEN EN MODO AZUL). SWITCH 9.- SWITCH INTELIGENTE QUE CONTROLA LAS FUNCIONES DE BARRA DE TRÁFICO, UN TOQUE REALIZA LA FUNCIÓN IZQUIERDA-DERECHA, EL SEGUNDO TOQUE REALIZA LA FUNCIÓN DERECHA-IZQUIERDA, EL TERCER TOQUE REALIZA LA FUNCIÓN CENTRO-EXTREMOS, EL CUARTO TOQUE APAGA LAS FUNCIONES DE BARRA DE TRÁFICO. TRES INTERRUPTORES (SWITCHES) INDEPENDIENTES, COLOCADOS EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS O CONSOLA PARA COMPLEMENTAR LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL, ACÚSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: 1.- ACTIVACIÓN DEL RELEVADOR PARA EL SISTEMA HANDSFREE DE LA SIRENA. SWITCH 2.- ACTIVA LA FUNCIÓN DE INTENSIDAD ALTA Y BAJA DE LAS LUCES FRONTALES Y TRASERAS ROJAS Y AZULES DE LA TORRETA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE J845, LAS LUCES ESQUINERAS NO DEBERÁN OPERAR ESTA FUNCIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA. SIRENA/LUZ PROGRAMABLE CONTROLADOR CON AMPLIFICADOR DE MONTAJE REMOTO INCORPORA LA TECNOLOGÍA DE RED DE CONVERGENCIA PARA PROPORCIONAR UN ALTO NIVEL DE CAPACIDAD DE CONTROL PERSONALIZABLE ""PLUG-AND-PLAY"" INSTALACIÓN Y SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DE FÁCIL CONFIGURACIÓN VÍA COMPUTADORA PORTÁTIL REGULADOR - PROPORCIONA UN CONTROL PERSONALIZADO DE SIRENA, LUCES DE ADVERTENCIA, LUCES DIRECCIONALES - CABEZAL DE CONTROL FAMILIAR Y FUNCIONAL TIENE 17 RETROILUMINADA PULSADORES E INTERRUPTOR DE 4 POSICIONES - PULSADORES GIRE MÁS BRILLANTES CUANDO SE ACTIVA Y BRILLO PUEDE TAMBIÉN SER ATENUADO O APAGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO (STDBY) - PULSADORES PUEDEN PERSONALIZARSE PARA ""PUSHON"", ""PUSH-OFF"", ""MOMENTÁNEA"" O TEMPORIZADA - PUERTO ETHERNET EN LA CABEZA DE CONTROL PARA LA PROGRAMACIÓN, PERMITE PROGRAMAR A REALIZARSE FUERA DEL VEHÍCULO SIN EL AMPLIFICADOR - FUNCIÓN DE MICRÓFONO MICRÓFONO CON ANULACIÓN DE RUIDO SE CONECTA A LA CABEZA DE CONTROL, NO ES NECESARIO CABLE DE MICRÓFONO NUEVO AMPLIFICADOR - SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN - FÁCIL CONFIGURACIÓN VÍA COMPUTADORA PORTÁTIL - SOFTWARE DISPONIBLE COMO DESCARGA DESDE EL SITIO WEB DEL FÁBRICANTE - PROGRAMAS CONFIGURADOS PUEDEN SER EXTRAÍDOS, MODIFICADOS Y ALMACENADOS PARA FACILITAR EL SERVICIO Y LA REUTILIZACIÓN CÁMARA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE ESCANEO PROGRESIVO DE 1/3” Y 4 MEGAPÍXELES PÍXELES EFECTIVOS 2688(ALTO)X1520(V) RAM/ROM 512MB/32MB SISTEMA DE ESCANEO PROGRESIVO VELOCIDAD DE OBTURACIÓN ELECTRÓNICA 1/3 S–1/100.000 S ILUMINACIÓN MÍNIMA 0,08 LUX/F2.0 (COLOR, 1/3 S, 30 IRE) 0,3 LUX/2,0 (COLOR, 1/30 S, 30 IRE) 0 LUX/ F2.0 (IR ACTIVADO) RELACIÓN S/N MÁS DE 50 DB DISTANCIA DE INFRARROJOS DISTANCIA DE HASTA 20 M (66 PIES) CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO POR INFRARROJOS AUTOMÁTICO/MANUAL LED INFRARROJOS 10 LENTE TIPO DE LENTE FIJO TIPO DE MONTAJE EMBEBIDO LONGITUD FOCAL 2,8 MM (3,6 MM, 6 MM OPCIONAL) MÁX. ABERTURA F2.0 (F2.0, F2.0) ÁNGULO DE VISIÓN ALTO: 104° (87°, 55°), V: 57° (48°, 31°) ZOOM ÓPTICO N / A CONTROL DE ENFOQUE FIJO DISTANCIA DE ENFOQUE CERCANA N / A DISTANCIA DE DORI LENTE: 2,8 MILÍMETROS, 3,6 MILÍMETROS, 6,0 MILÍMETROS DETECTAR 63 M (207 PIES), 80 M (262 PIES), 117 M (384 PIES) OBERVAR 25M (82 PIES), 32M (105 PIES), 47M (154 PIES) RECONOCER 13M (43PIES), 16M (52PIES), 23M (75PIES), IDENTIFICAR 6 M (20 PIES), 8 M (26 PIES), 12 M (39 PIES) PANORÁMICA/INCLINACIÓN/ROTACIÓN RANGO DE GIRO/INCLINACIÓN/ROTACIÓN PAN:0 ~60 INCLINACIÓN:0;̊~80 ROTACIÓN:0;̊~360̊ INTELIGENCIA IVS CABLE TRAMPA, INTRUSIÓN, OBJETO ABANDONADO/DESAPARECIDO FUNCIONES INTELIGENTES AVANZADAS DETECCIÓN DE ROSTROS VIDEO COMPRESIÓN H.265+/H.265/H.264+/H.264 CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN 3 FLUJOS RESOLUCIÓN 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1,3M(1280X960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) VELOCIDAD DE FOTOPROGRAMAS TRANSMISIÓN PRINCIPAL: 4M (1~25/30FPS) SUBTRANSMISIÓN: D1 (1~25/30FPS) TERCERA TRANSMISIÓN: 720P (1~25/30 FPS) CONTROL DE VELOCIDAD DE BITS CBR/VBR TASA DE BITS H.264: 24~10240KBPS H.265: 14~9984KBPS DÍA/NOCHE AUTOMÁTICO (ICR) / COLOR / B/N MODO BLC BLC/HLC/WDR (120DB) BALANCE DE BLANCOS AUTO/NATURAL/FAROLA/EXTERIOR/MANUAL GANAR CONTROL AUTOMÁTICO/MANUAL REDUCCIÓN DE RUIDO 3D DNR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO APAGADO / ENCENDIDO (4 ZONAS, RECTÁNGULO) REGIÓN DE INTERÉS APAGADO / ENCENDIDO (4 ZONAS) ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN ELECTRÓNICA (EIS) N / A IR INTELIGENTE SOPORTA DESEMPAÑAR N / A ZOOM DIGITAL 16X VOLTEAR 0°/90°/180°/270° ESPEJO APAGADO / ENCENDIDO ENMASCARAMIENTO DE PRIVACIDAD APAGADO / ENCENDIDO (4 ÁREAS, RECTÁNGULO) AUDIO COMPRESIÓN G.711ª/ G.711MU/ AAC/ G.726 RED ETHERNET RJ-45 (10/100BASE-T) M12 CODIFICACIÓN D PROTOCOLO HTTP; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPV4/V6; QOS; UPNP; NTP; BONJOUR; 802.1X; MULTICAST; ICMP; IGMP; SNMP INTEROPERABILIDAD ONVIF, PSIA, CGI MÉTODO DE TRANSMISIÓN UNICAST / MULTICAST MÁX. ACCESO DE USUARIO 10 USUARIOS/20 USUARIOS ALMACENAMIENTO PERIMETRAL NAS PC LOCAL PARA GRABACIÓN INSTANTÁNEA TARJETA MICRO SD DE 128GB VISOR WEB INTERNET EXPLORER (IE), CHROME, FIREFOX, SAFARI SOFTWARE DE GESTIÓN PSS INTELIGENTE, DSS, EASY4IP TELÉFONO INTELIGENTE IOS, ANDROID CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC PARTE 15 SUBPARTE B MARK-E (REGULACION ECE No.10) EN50155 (OPCIONAL) INTERFAZ INTERFAZ DE VÍDEO N / A INTERFAZ DE AUDIO MICRÓFONO INCORPORADO RS485 N / A ALARMA N / A ELÉCTRICO FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 V CC, POE (802.3AF) (CLASE 0) CONSUMO DE ENERGÍA <4,5W AMBIENTAL CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO - 30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / MENOS DEL 95% DE HUMEDAD RELATIVA CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO - 30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / MENOS DEL 95% DE HUMEDAD RELATIVA PROTECCIÓN DE INGRESO IP67 RESISTENCIA AL VANDALISMO IK10 CONSTRUCCIÓN CAJA METAL DIMENSIONES Φ106MM×50,3MM (4,17” × 1,98”) PESO NETO 0,4 KG (0,88 LIBRAS) PESO BRUTO 0,44 KG (0,97 LIBRAS) PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS LCD TFT DE 7 PULGADAS CONTROL MULTITÁCTIL Y CONTROL DE BOTONES. AUXILIAR CON CABLES DE EXTENSIÓN DE 5M PANTALLA CAPACITIVA, 10 PUNTOS DE CONTACTO PARA CONTROL. DIAPOSITIVAS DE GESTOS DE MANO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BRILLO 400 CD/M² RELACIÓN DE CONTRASTE 500:1 TIEMPO DE RESPUESTA 15 MS CERTIFICADO CE RESOLUCIÓN 1024*600 ENTRADA DE VIDEO ENTRADA VGA (1024*768, 1024*600, 800*600, 800*480) MODO DE OPERACIÓN MULTITOUCH PARA CONTROLAR, BOTÓN DE CONTROL. TIPO DE PANTALLA TÁCTIL PANTALLA CAPACITIVA, 10 PUNTOS TÁCTILES PARA CONTROLAR. DESLIZAMIENTOS DE GESTOS MANUALES, ACERCAR/ALEJAR. CANTIDAD DEL BOTÓN 7 CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE ENERGÍA LA CONEXIÓN INCORRECTA DEL EXTREMO POSITIVO Y NEGATIVO DE LA ALIMENTACIÓN NO DEBERÁ PROVOCAR EN EL DISPOSITIVO ENTRADA DE AUDIO DE 1 CANAL (5VPP) SALIDA DE ALTAVOZ (8Ω 1W) VOLTAJE CC 12V±10% EL CONSUMO DE ENERGÍA ≤6W (EN EL ESTADO DE BRILLO MÁS ALTO) TEMPERATURA DE TRABAJO 20 ~ +65 HUMEDAD DE TRABAJO 0~90% PRESIÓN DEL AIRE 86KPA -106KPA PESO NETO 450G DIMENSIONES DE LA PANTALLA (MM) 181,4 MM X 121,6 MM X 27,7 MM LONGITUD DE CABLE PREDETERMINADA (MM) 1000MM GRABADOR DE VIDEO MÓVIL DE 8 CANALES SISTEMA PROCESADOR PRINCIPAL: MICROCONTROLADOR INTEGRADO INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO SISTEMA OPERATIVO: LINUX INTEGRADO AUDIO COMPRESIÓN DE AUDIO: G711A, G711U, G726, PCM SALIDA DE AUDIO: 2 CANALES MUESTREO DE AUDIO: 8 KHZ, 16 BITS IMAGEN COMPRESIÓN DE IMAGEN: H.265+/H.265/H.264+/H.264 RESOLUCIÓN: 1080P (1920×1080) PARA TODOS LOS CANALES VIDEO ENTRADA DE VIDEO 8 CANALES DE POE IPC; 2 CANALES DE HDCVI (DSM/ADAS) SALIDA DE VIDEO: 1 × VGA (CONECTOR DE AVIACIÓN) 1 × HDMI 1 × CVBS (TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL PUERTO EXTEND) VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VIDEO: AMIGO: 25 FPS NTSC: 30FPS PANTALLA MULTIPANTALLA: 1/4/8/9/16 PANTALLAS DIVIDIDAS RECORRIDO: CONTROL AUTOMÁTICO TEMPORIZADO, VIGILANCIA DINÁMICA Y ALARMA. OSD CANAL, HORA, MATRÍCULA, GPS COLOR: CONFIGURE EL TONO, EL BRILLO, EL CONTRASTE, LA SATURACIÓN Y LAS GANANCIAS PARA LA IMAGEN DE VIDEO DE CADA CANAL. ALARMA ENTRADA DE ALARMA: 9 CANALES, ALARM1-8 SON ENTRADA DE ALARMA LOCAL, ALARMA 9 ES ENTRADA DE PULSO. SALIDA DE ALARMA: 2 CANALES, 1 SALIDA DE RELÉ, 1 SALIDA CONTROLABLE DE 12 V 0,75 A. ENLACE: INSTANTÁNEA, RECORRIDO, GRABACIÓN, ZUMBIDO Y CORREO ELECTRÓNICO DISCO DURO ALMACENAMIENTO: 1 × TARJETA SD, HASTA 512 GB 2 × HDD/SSD, HASTA 2 TB PARA CADA UNO GESTIÓN DEL TRABAJO: LOS DISCOS DUROS QUE NO FUNCIONAN SE DUERMEN PARA AYUDAR A REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y DISIPAR EL CALOR. FUNCIÓN PRIORIDAD DE GRABACIÓN: GRABACIÓN MANUAL > GRABACIÓN DE ALARMA > GRABACIÓN DE DETECCIÓN DE MOVIEMIENTO > GRABACIÓN TEMPORIZADA RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN: 1080P PARA TODOS LOS CANALES TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GRABACIÓN: 60 MIN (PREDETERMINADO: 60 MIN), PREGRABACIÓN: 1–30 S, POSGRABACIÓN: 10–300 S DISCO DURO LLENO: DETENER GRABACIÓN, SOBRESCRIBIR GRABACIÓN BÚSQUEDA: HORA/FECHA, ALARMA, MD Y BÚSQUEDA EXACTA (PRECISIÓN DE SEGUNDO) REPRODUCCIÓN DE GRABACIÓN VELOCIDAD: VARIAS TASAS DE REPRODUCCIÓN DE REPRODUCCIÓN LENTA O REPRODUCCIÓN RÁPIDA; REPRODUCIR VIDEO AL REVÉS; REPRODUCCIÓN MANUAL DE UN SOLO CUADRO REPRODUCCIÓN DE GRABACIÓN TRASPUESTA: AL REPRODUCIR UNA GRABACIÓN, CON UN CLIC, CAMBIA A LA GRABACIÓN EN OTRO CANAL CUYO TIEMPO DE REPRODUCCIÓN SERÁ EL MISMO. REPRODUCCIÓN: 1 CANAL ZOOM DIGITAL: CUANDO REPRODUZCA UNA GRABACIÓN EN PANTALLA COMPLETA, SELECCIONE UNA REGIÓN EN LA PANTALLA PARA AMPLIARLA. DETECCIÓN DE MOVIMIENTO: 396 REGIONES DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO PARA CADA CANAL; DIFERENTES NIVELES DE SENSIBILIDAD SELECCIONABLES PARA UNA REGIÓN. VIDEO PERDIDO: SI SENSOR: GIROSCOPIO INCORPORADO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTENSIÓN: AMPLÍA LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MEDIANTE UNA UNIDAD FLASH USB O UN DISCO DURO MÓVIL. GESTIÓN DE USUARIOS: GESTIÓN DE USUARIOS DE DIFERENTES ROLES SEGURIDAD DE CONTRASEÑA DE USUARIO: SÍ ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE: POR WEB, U-DISK, CONFIGTOOL O MOBILE CENTER PUERTO PUERTO USB: PANEL FRONTAL: 2 × USB 3.0 PANEL TRASERO: 1 × USB 2.0 DESDE EL PUERTO EXTEND PUERTO DE RED: 1, PUERTO ETHERNET AUTOADAPTABLE RJ45 10M/100M SATA: 2 RS-485: 1 RS-232: 2 COLOR: CONFIGURE EL TONO, EL BRILLO, EL CONTRASTE, LA SATURACIÓN Y LAS GANANCIAS PARA LA IMAGEN DE VIDEO DE CADA CANAL PODER: 1 VGA: 1 HDMI: 1 WIFI: MODULO WIFI INCORPORADO 4G: INCORPORADO GPS: GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL) Y GLONASS (SISTEMA DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GLOBAL) AI SUPERVISIÓN DEL ESTADO DEL CONDUCTOR (DSM): ADMITE LA CONDUCCIÓN SOMNOLIENTA, LA CONDUCCIÓN DISTRAÍDA, LAS LLAMADAS, LA FALTA DE CONDUCTOR, EL USO DE GAFAS DE SOL CON BLOQUEO DE INFRARROJOS, EL TABAQUISMO, LA MANIPULACIÓN DE LENTES Y LAS ALARMAS SIN CINTURÓN. CONDUCCIÓN AVANZADA SISTEMA DE ASISTENCIAS (ADAS): ADMITE ADVERTENCIA DE CAMBIO DE CARRIL, ADVERTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL ADVERTENCIA DE MONITOREO DE AVANCE PLACA RECONOCIMIENTO (LPR): ADMITE EL RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULA, COLOR DEL VEHÍCULO Y MARCA DEL VEHÍCULO. RECONOCIMIENTO FACIAL (FR): SOPORTE MÁX. 30.000 IMÁGENES DE ROSTROS, 20 BASES DE DATOS DE ROSTROS. CERTIFICACIONES CE/FCC/MARCA E/EN50155 DISCO DURO FACTOR DE FORMA 2,5 PULGADAS PUERTO SATA III 6GB/S PESO NETO MÁXIMO 40 G (0,09 LIBRAS) PRODUCTO DIMENSIONES 100,20 MM × 69,90 MM × 7,00 MM (3,94" × 2,75" × 0,28") EMBALAJE DIMENSIONES 140,50 MM × 105,50 MM × 15,50 MM (5,53" × 4,15" × 0,61") MEMORIA COMPONENTE 3D NAND MTBF 1.500.000 HORAS OPERANDO TEMPERATURA 0°C A +70°C (+32°F A +158°F) ALMACENAMIENTO TEMPERATURA –40°C A +85°C (–40°F A +185°F) OPERANDO HUMEDAD 5%–95% (SIN CONDENSACIÓN) VIBRACIÓN RESISTENCIA 10–1000 HZ, 2,78 G CHOQUE RESISTENCIA 1500G/0,5 MS (MEDIA ONDA SINUSOIDAL) GARANTÍA 3 AÑOS GPS DISPOSITIVO ROBUSTO PARA USOS MÚLTIPLES DISPOSITIVO DE TELEMETRÍA PARA RASTREO DE VEHÍCULOS, DISEÑADO PARA APLICACIONES DE VEHÍCULOS LIGEROS Y TRACTO CAMIONES. CUENTA CON MÚLTIPLES INTERFACES QUE INCLUYEN UN PUERTO SERIAL RS-232, 1-WIRE, ADC Y DIVERSOS I/O PARA ADMITIR UNA AMPLIA VARIEDAD DE ACCESORIOS EXTERNOS VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES (4G) LTE CAT M1: MAX. 588 (DL) / 1119 KBPS (UL) ¦ GPRS: MAX. 107 KBPS (DL), MAX. 85.6 KBPS (UL) FRECUENCIA LTE CAT M1/ NB-IOT: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85/ 2G: 850/1800/1900MHZ INTERFACES ACELERÓMETRO ACELERÓMETRO DE 3 EJES (ANÁLISIS DE PATRÓN DE MANEJO (DPA), ALERTA DE CHOQUE Y COLISIÓN) CONEXIONES CONECTOR DE CABLE DE 10 PINES / CONECTOR DE CABLE DE 4 PINES (RS232) INDICADOR LED ESTADO DE RED LTE CAT M1 Y GPS ANTENA PARA RED CELULAR & GPS AMBAS INTERNAS CARACTERÍSTICAS GENERALES COMUNICACIONES M2M PROTOCOLO UNIFICADO SUNTECH ENTRADAS Y SALIDAS 1-WIRE / RS232 / IGN / 3 ENTRADAS DIGITALES (1 OPCIÓN A ADC) / 3 SALIDAS DIGITALES / ALIMENTACIÓN EXTERNA DE 4.5V COMUNICACIÓN TCP, UDP, SMS CAPACIDAD DE MEMORIA HASTA 10,000 POSICIONES GEO-CERCAS 255 CIRCULARES, 30 POLIGONALES OTRAS CARACTERÍSTICAS DETECCIÓN DE JAMMER (SÓLO EN LTE-CAT M1), FINE TRACKING, SCUTI, SOPORTE DE ST20U O ST25T TAMAÑO DE SIM CARD MICRO SIM 3FF / SIM HOLDER: PUSH PUSH FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC 8V~33V PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE SOBREVOLTAJE Y ALIMENTACIÓN INVERSA BATERÍA DE RESPALDO RECARGABLE 3.7V, 450 MAH NI-MH CONSUMO DE BATERÍA TÍPICO: 40~50 MA@ 12V / SLEEP: MENOR DE 4MA@ 12V / DEEP SLEEP: MENOR DE 2MA @12V RANGO DE TEMPERATURA -30°C~+85°C TAMAÑO 90.5X58X26 MM PESO 115 G (CON BATERÍA DE RESPALDO) ESPECIFICACIÓN GPS/GNSS FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 1 HZ RECEPCIÓN GPS O GLONASS / BANDA GPS L1 (1575.42MHZ), BANDA GLONASS L1 (1601.71MHZ) SBAS WAAS, EGNOS, MASA PRECISIÓN POSICIÓN 2.5M CEP / SBAS 2.0M CEP ADQUISICIÓN COLD START <35S / WARM START <30S / HOT START <1S SENSIBILIDAD TRACKING -167DBM / REACQUISITION -161DBM / ACQUISITION -149DBM CERTIFICACIONES FCC, IC, PTCRB, NYCE, IFT MODULO EXPANSOR DE PUERTOS CARACTERÍSTICAS FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC 5V (ST3300/ST3300RP/ST4300) CONSUMO DE ENERGIA RECURRENT 37.5 MA@5V / SLEEP 3.1 MA@5V RANGO DE TEMPERATURA -45C +85C TAMAÑO 53X55X19MM PESO 32G FIERROS TUMBABURROS FABRICADO EN TUBO DE ACERO DE 2" DE DIÁMETRO, CAL.16 CON REFUERZO EN PLACA DE ACERO CAL.1/4". MONTAJE Y ANCLAJE DIRECTO AL CHASIS Y PUNTOS ESTRUCTURALES TORNILLERÍA GALVANIZADA ANTIOXIDANTE CAPACIDAD DE EMPUJE DE VEHÍCULOS HASTA DE 3000 KGS. DE PESO. 2 (DOS) ANILLETES EN ACERO INTEGRADOS PARA ARRASTRE DE VEHÍCULOS CON PESO DE 3000 KGS. Ó SER REMOLCADO HULE DE PROTECCIÓN DELANTERA A LO LARGO DE LA PLACA DE ACERO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR NEGRO MATE MAMPARA DIVISORIA ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO REDONDO DE 1 ½ CALIBRE 16. FORRO EN LÁMINA CALIBRE 16 DEJANDO UN CLARO EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR PARA COLOCAR EL POLICARBONATO. LÁMINAS LATERALES EN CALIBRE 16. 2 PORTA ESPOSAS EN ALAMBRÓN PULIDO DE 3/8. POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 3MM EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR INSTALADO CON REMACHE DE ALUMINIO. SUJECIÓN EN 4 PUNTOS (2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES) PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO CON PROTECCIÓN UV. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PROTECCIONES INTERNAS PARA VENTANAS TRASERAS PROTECCIÓN INTERNA PARA VENTANAS DE PUERTAS TRASERAS, FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16, CON LAS SIGLAS DE LA INSTITUCIÓN CORTADAS CON LÁSER PARA EVITAR FILOS Y PONER EN RIESGO A LOS OCUPANTES. CON ALOJAMIENTO Y CANALETAS PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS LATERALES ACABADO EN PINTURA NEGRA SEMI BRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO Y HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A RAYOS UV. ESCALON TRASERO DEFENSA TRASERA TIPO ESCALÓN FABRICADA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 CON SOPORTES DE PTR DE 1 ¼” CALIBRE 14 Y SUJETADA CON TORNILLOS DE ½”. PINTURA NEGRA SEMI BRILLANTE EN POLIÉSTER ELECTROESTÁTICA EN POLVO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. GARANTÍA DE 24 MESES. BANCA CENTRAL SIN RESPALDO BANCA INSTALACIÓN DE UNA BANCA CENTRAL SIN RESPALDO, SOBRE EL PISO DE LA BATEA A LO LARGO DE LA MISMA. FABRICADA CON ESTRUCTURA DE ACERO Y FORRO SUPERIOR EN LAMINA DE ACERO PERFORADA, CON PORTA ESPOSAS Y CON ACABADO FINAL SE APLICARÁ PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE, CON MECANISMO PARA QUITAR Y PONER DICHAS BANCAS. ROLL BAR ESTRUCTURA METÁLICA TUBULAR ROLL BAR ESTRUCTURA METÁLICA TIPO ROLL BAR PARA INSTALARSE EN LA BATEA DE LA CAMIONETA PICK UP, FABRICADA EN UNA ESTRUCTURA CON ARCOS FRONTAL Y POSTERIOR CON TUBO DE 3” TIPO REDONDO CON TRAVESAÑOS LATERALES DE TUBO EN 2” DE DIÁMETRO, Y TRES PASAMANOS POSTERIORES EXTERNOS CON TUBERÍA DE 1” EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL Y 2 LATERALES, INCLUYE CUATRO POSTES PARA INSTALAR LA ESTRUCTURA EN LA BATEA DE LA UNIDAD CON TORNILLOS DE FIJACIÓN. ANILLETES DOS ANILLETES TRASEROS FABRICADOS CON PLACA DE ACERO ASTM-36-A PARA SUJECIÓN AL CHASIS, DE ¼” Y REDONDO DE 1/2” SÓLIDO. PINTURA SEMIBRILLANTE EN POLIÉSTER ELECTROSTÁTICA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS “UV”. GARANTÍA DE 24 MESES PINTURA PINTURA PARA PATRULLA: DE ACUERDO AL DISEÑO SOLICITADO, EN BASE AZUL COBALTO (PANTONE 281 C) BALIZAMIENTO MATERIAL DE VINIL 3M: ROTULACIÓN EN MATERIAL DE VINIL AUTOADHERIBLE AUTO REFLEJANTE CALIDAD 3M LETRA (DE ACUERDO A DISEÑO) | 160 | UNIDAD |
| 2 | VEHÍCULO TIPO SUV UNIDADES NUEVAS MODELO 2025 O SUPERIOR CON EQUIPAMIENTO PATRULLA, CONFORME A LA MARCA Y TIPO DE VEHÍCULO PROPUESTO POR EL PROVEEDOR: DESPLAZAMIENTO: MÁXIMO 3.3L CILINDROS: MÁXIMO 6 POTENCIA: (ENTRE) 283 – 287 HP TORQUE: (ENTRE) 258 – 262 LB-PIE TRACCIÓN: AWD TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA VELOCIDADES: MÁXIMO 10 TANQUE DE COMBUSTIBLE: MÁXIMO 81 LTS. DIRECCIÓN: ASISTIDA RINES: MÁXIMO 18” CAPACIDAD DE CARGA: MÁXIMO 680 KG ESPACIO EN CAJUELA: MÁXIMO 1,480 KG ALTO: (ENTRE) 1,765 – 1,770 MM ANCHO: (ENTRE) 2,096 – 2,100 MM LARGO: (ENTRE) 5,045 – 5,049 MM AIRE ACONDICIONADO BOLSAS DE AIRE 8 AUDIO 4 BOCINAS CINTURONES DE SEGURIDAD EQUIPAMIENTO TIPO PATRULLA NUEVO EQUIPO VISUAL ACÚSTICO BOCINA 100W DE POTENCIA CARCASA RESISTENTE A LA INTEMPERIE POTENCIA DE SALIDA TOTAL DE 100 VATIOS LA SALIDA DE SONIDO CUMPLE CON SAE J1849 Y CLASE A TORRETA TORRETA CON TAN SOLO 2 PULGADAS DE ALTURA DE ALTA TECNOLOGÍA TIPO ROC ESTA DISEÑADA PARA ELIMINAR PUNTOS DE FALLA QUE SE ENCUENTRAN EN UNA BARRA TÍPICA. LOS CABLES, CONEXIONES Y ENSAMBLAJES SE HAN REEMPLAZADO POR ENSAMBLES DE PCB, REDUCIENDO EL TIEMPO DE LA MANO DE OBRA EN REPARACIÓN Y AUMENTANDO EL TIEMPO EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CUENTA CON PATRONES DE FLASHEO PRE-PROGRAMADOS CON CAMBIO AUTOMÁTICO DE ACUERDO A LA FUNCIÓN Y CON CAPACIDAD DE SELECCIÓN MANUAL DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL USUARIO. 228 LEDS MULTICOLOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN TIPO SOLARIS, DE ALTA POTENCIA Y BAJA CARGA. LA TORRETA CUENTA CON 28 PATRONES DE DESTELLO LLAMATIVOS Y DE ALTO RENDIMIENTO. INCORPORADO E IMPRESIONANTE CAPACIDAD DE LUZ DE RADIACIÓN. CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: -MÓDULOS ESQUINEROS: DOS MÓDULOS ESQUINEROS DELANTEROS CON REFLECTORES TIPO SOLARIS A BASE DE 24 LED CADA UNO (ROJO/CLARO EN CONDUCTOR) Y (AZUL/CLARO COPILOTO) CON REFLEXIÓN DE LUZ TIPO SOLARIS. CADA UNO, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODO LUZ CRUCERO REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50%. PARA FUNCIONES DE INTERMITENCIA Y CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTENSIDAD. DOS MÓDULOS ESQUINEROS TRASEROS CON REFLECTORES TIPO SOLARIS A BASE DE 12 LEDS UBICADOS 1 EN COLOR ROJO DEL LADO CONDUCTOR Y 1 EN COLOR AZUL DE LADO COPILOTO, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODO LUZ CRUCERO REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50%. PARA FUNCIONES DE INTERMITENCIA Y CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTENSIDAD. -MÓDULOS CALLEJONERA: DOS MÓDULOS TIPO CALLEJONERA ALLEY DELANTEROS CON REFLECTORES TIPO SOLARIS A BASE DE 6 LED CADA UNO (ROJO/CLARO EN CONDUCTOR) Y (AZUL/CLARO COPILOTO) CON REFLEXIÓN DE LUZ TIPO SOLARIS. CADA UNO, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODO LUZ CRUCERO REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50%. PARA FUNCIONES DE INTERMITENCIA Y CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTENSIDAD. -MÓDULOS FRONTALES: SEIS MÓDULOS REFLECTORES CON LEDS MULTICOLOR CON TECNÓLOGA A BASE DE 12 LEDS ULTIMA CON REFLECTOR TIPO SOLARIS CADA UNO, DE ALTA POTENCIA Y BAJA CARGA REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50% CADA UNO 3 EN COLOR ROJO/CLARO Y 3 EN COLOR AZUL/CLARO DEL LADO DEL COPILOTO. LOS LEDS COLOR CLARO REALIZAN LA FUNCIÓN DE LUZ DE ESCENA PARA ALUMBRAR CON MAYOR INTENSIDAD LA PARTE FRONTAL DEL VEHÍCULO DE EMERGENCIA. LOS MÓDULOS DE PENETRACIÓN SE INTERCALAN CON LA PARTE FRONTAL DE LA BARRA EN CLARO PARA TAKE DOWN (PENETRACIÓN) LUZ FRONTAL DE ACERCAMIENTO CON LUMINOSIDAD CON POSIBILIDAD DE ALUMBRAR TODA EL ÁREA FRONTAL EN COLOR CRISTAL, COLOCADOS AL CENTRO DE LA PARTE FRONTAL DE LA BARRA DE LUCES, O BIEN SE PUEDE SELECCIONAR ENCENDER TODOS LOS MÓDULOS FRONTALES EN CLARO. LOS CUALES OPERAN EN FORMA FIJA E INTERMITENTE A BASE DE LA TECNOLOGÍA DE LEDS MÚLTIPLES SPECTRALUX -MÓDULOS TRASEROS: SEIS MÓDULOS MULTICOLOR DE 12 LEDS ULTIMA GENERACIÓN CADA UNO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS (3 MÓDULOS EN COLOR ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 3 MÓDULOS AZUL/ÁMBAR DEL LADO DEL COPILOTO) EN COLOR ÁMBAR CON REFLECTOR TIPO SOLARIS PARA FUNCIONES DE BARRA DE TRÁFICO (IZQUIERDA-DERECHA, DERECHA IZQUIERDA, DEL CENTRO HACIA AFUERA) Y DE INTERMITENCIA, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTENSIDAD PARTE POSTERIOR DE LA BARRA. LA TECNOLOGÍA DE REFLEXIÓN DE LUZ ESTÁ DISEÑADA PARA AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA ADVERTENCIA FUERA DEL EJE Y MAXIMIZAR LA FUENTE DE LUZ LED PARA ELIMINAR PUNTOS OBSCUROS Y DISTRIBUIR UNA COBERTURA DE LUZ REAL A 360º. DIMENSIONES: LARGO: 45” (113 CM.); ANCHO: 11.2” (28.4 CM.); ALTO: 2.0” (5.1 CM.). GARANTÍA EN LOS MÓDULOS DE LEDS DE 5 AÑOS. NORMA SAE J-845, SAE J595, TITULO 13 CALIFORNIA PARA BARRA DE LUCES EN VEHÍCULOS DE EMERGENCIA. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO9001 2008 SIRENA UNIMANDO 100/200W CONTROLADOR DE SIRENA Y LUZ DE 100/200 W CON MEGÁFONO Y MICRÓFONO CON CANCELACIÓN DE RUIDO. TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PRIORITY, DE UN TOTAL DE 24 TONOS A ELEGIR. CLAXON DE AIRE TIPO “HORN” (PATO). DISEÑO ESPECIAL PARA INSTALARSE EN ESPACIOS EN LOS QUE NO SEA VISIBLE Y NO OCUPE UN LUGAR ÚTIL. KIT DE CABLES DE CONEXIÓN REMOTA HACIA EL TABLERO DE CONTROL DELANTERO. CON UN TABLERO DE CONTROL COMPACTO PARA SER OPERADO CON UNA SOLA MANO (UNIMANDO) QUE INCLUYE UN MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO (PA). BOTÓN (ON-OFF) DE ENCENDIDO DE SIRENA EN CONTROL UNIMANDO. OPERACIÓN INTEGRAL DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA A TRAVÉS DE: 3 SWITCHES MÁSTER QUE PERMITEN UNA PROGRAMACIÓN ESCALONADA Y ACUMULABLE Y 11 SWITCHES SECUNDARIOS. MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE VOCEO (PA) INTEGRADO A ESTE CONTROL INTEGRAL. CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN, ILUMINACIÓN DEL TABLERO REGULABLE POR SOFTWARE PARA CADA BOTÓN, ACTIVADA AL ENCENDER LOS CUARTOS DEL VEHÍCULO PARA OPERACIÓN NOCTURNA EN DIFERENTES TODOS DE COLOR ELEGIBLES POR PROGRAMACIÓN POR PC. DISPLAY QUE REPLICA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BARRA DE TRÁFICO. INTERFACE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSCEPTOR. CAPACIDAD DE EMITIR MENSAJES DE VOZ. PROGRAMABLES POR PC MEDIDAS DEL AMPLIFICADOR: LARGO 7.0” (17.7CM), ALTO 6.0” (15.2CM); ANCHO 2.5” (6.3CM). MEDIDAS DEL CONTROL UNIMANDO: ALTO 6.0” (15.2CM), LARGO 2.5” (6.3CM); ANCHO 1.3” (3.3CM). CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849. SWITCH 1.- ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE ""HANDS FREE"" DE LA SIRENA PARA LA OPERACIÓN DE LA MISMA A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. SWITCH 2.- ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN MAN DE LA SIRENA. SWITCH 3.- ACTIVACIÓN DE LA SIRENA PARA LA OPERACIÓN DEL TONO HORN (PATO) SWITCH 4.- ACTIVACIÓN DEL TONO WAIL DE LA SIRENA. SWITCH 5.- INTERRUPTOR INTELIGENTE QUE CONTROLE LAS LUCES ""CALLEJONERAS"" Y ""FRONTALES"". UN TOQUE ENCIENDE LAS DOS LÁMPARAS LATERALES (CALLEJONERAS) EN FORMA FIJA, EL SEGUNDO TOQUE ENCIENDE LAS LUCES FRONTALES EN FORMA FIJA, EL TERCER TOQUE ENCIENDE AMBAS, Y EL CUARTO TOQUE APAGA AMBAS. SWITCH 6.- ACTIVACIÓN DE LA TORRETA EN MODO AZUL (ÚNICAMENTE LAS LUCES AZULES ENCIENDEN). SWITCH 7.- ACTIVACIÓN DE LA TORRETA EN MODO ROJO (ÚNICAMENTE LAS LUCES ROJAS ENCIENDEN). SWITCH 8.- ACTIVACIÓN DE LA TORRETA EN MODO ALTERNANCIA DE COLORES. (LA TORRETA DEBE REALIZAR UN PATRÓN DE FLASHEO EN EL CUAL LAS LUCES TRASERAS DE LA TORRETA ENCIENDEN EN MODO AZUL Y LAS DEL FRENTE DE LA TORRETA EN MODO ROJO, SEGUIDO DE LA FASE 2 EN EL CUAL LAS LUCES DEL FRENTE ENCIENDEN EN MODO ROJO Y LAS LUCES TRASERAS ENCIENDEN EN MODO AZUL). SWITCH 9.- SWITCH INTELIGENTE QUE CONTROLA LAS FUNCIONES DE BARRA DE TRÁFICO, UN TOQUE REALIZA LA FUNCIÓN IZQUIERDA-DERECHA, EL SEGUNDO TOQUE REALIZA LA FUNCIÓN DERECHA-IZQUIERDA, EL TERCER TOQUE REALIZA LA FUNCIÓN CENTRO-EXTREMOS, EL CUARTO TOQUE APAGA LAS FUNCIONES DE BARRA DE TRÁFICO. TRES INTERRUPTORES (SWITCHES) INDEPENDIENTES, COLOCADOS EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS O CONSOLA PARA COMPLEMENTAR LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL, ACÚSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: 1.- ACTIVACIÓN DEL RELEVADOR PARA EL SISTEMA HANDSFREE DE LA SIRENA. SWITCH 2.- ACTIVA LA FUNCIÓN DE INTENSIDAD ALTA Y BAJA DE LAS LUCES FRONTALES Y TRASERAS ROJAS Y AZULES DE LA TORRETA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE J845, LAS LUCES ESQUINERAS NO DEBERÁN OPERAR ESTA FUNCIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA. SIRENA/LUZ PROGRAMABLE CONTROLADOR CON AMPLIFICADOR DE MONTAJE REMOTO INCORPORA LA TECNOLOGÍA DE RED DE CONVERGENCIA PARA PROPORCIONAR UN ALTO NIVEL DE CAPACIDAD DE CONTROL PERSONALIZABLE ""PLUG-AND-PLAY"" INSTALACIÓN Y SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DE FÁCIL CONFIGURACIÓN VÍA COMPUTADORA PORTÁTIL REGULADOR - PROPORCIONA UN CONTROL PERSONALIZADO DE SIRENA, LUCES DE ADVERTENCIA, LUCES DIRECCIONALES - CABEZAL DE CONTROL FAMILIAR Y FUNCIONAL TIENE 17 RETROILUMINADA PULSADORES E INTERRUPTOR DE 4 POSICIONES - PULSADORES GIRE MÁS BRILLANTES CUANDO SE ACTIVA Y BRILLO PUEDE TAMBIÉN SER ATENUADO O APAGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO (STDBY) - PULSADORES PUEDEN PERSONALIZARSE PARA ""PUSHON"", ""PUSH-OFF"", ""MOMENTÁNEA"" O TEMPORIZADA - PUERTO ETHERNET EN LA CABEZA DE CONTROL PARA LA PROGRAMACIÓN, PERMITE PROGRAMAR A REALIZARSE FUERA DEL VEHÍCULO SIN EL AMPLIFICADOR - FUNCIÓN DE MICRÓFONO MICRÓFONO CON ANULACIÓN DE RUIDO SE CONECTA A LA CABEZA DE CONTROL, NO ES NECESARIO CABLE DE MICRÓFONO NUEVO AMPLIFICADOR - SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN - FÁCIL CONFIGURACIÓN VÍA COMPUTADORA PORTÁTIL - SOFTWARE DISPONIBLE COMO DESCARGA DESDE EL SITIO WEB DEL FÁBRICANTE - PROGRAMAS CONFIGURADOS PUEDEN SER EXTRAÍDOS, MODIFICADOS Y ALMACENADOS PARA FACILITAR EL SERVICIO Y LA REUTILIZACIÓN CÁMARA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE ESCANEO PROGRESIVO DE 1/3” Y 4 MEGAPÍXELES PÍXELES EFECTIVOS 2688(ALTO)X1520(V) RAM/ROM 512MB/32MB SISTEMA DE ESCANEO PROGRESIVO VELOCIDAD DE OBTURACIÓN ELECTRÓNICA 1/3 S–1/100.000 S ILUMINACIÓN MÍNIMA 0,08 LUX/F2.0 (COLOR, 1/3 S, 30 IRE) 0,3 LUX/2,0 (COLOR, 1/30 S, 30 IRE) 0 LUX/ F2.0 (IR ACTIVADO) RELACIÓN S/N MÁS DE 50 DB DISTANCIA DE INFRARROJOS DISTANCIA DE HASTA 20 M (66 PIES) CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO POR INFRARROJOS AUTOMÁTICO/MANUAL LED INFRARROJOS 10 LENTE TIPO DE LENTE FIJO TIPO DE MONTAJE EMBEBIDO LONGITUD FOCAL 2,8 MM (3,6 MM, 6 MM OPCIONAL) MÁX. ABERTURA F2.0 (F2.0, F2.0) ÁNGULO DE VISIÓN ALTO: 104° (87°, 55°), V: 57° (48°, 31°) ZOOM ÓPTICO N / A CONTROL DE ENFOQUE FIJO DISTANCIA DE ENFOQUE CERCANA N / A DISTANCIA DE DORI LENTE: 2,8 MILÍMETROS, 3,6 MILÍMETROS, 6,0 MILÍMETROS DETECTAR 63 M (207 PIES), 80 M (262 PIES), 117 M (384 PIES) OBERVAR 25M (82 PIES), 32M (105 PIES), 47M (154 PIES) RECONOCER 13M (43PIES), 16M (52PIES), 23M (75PIES), IDENTIFICAR 6 M (20 PIES), 8 M (26 PIES), 12 M (39 PIES) PANORÁMICA/INCLINACIÓN/ROTACIÓN RANGO DE GIRO/INCLINACIÓN/ROTACIÓN PAN:0 ~60 INCLINACIÓN:0;̊~80 ROTACIÓN:0;̊~360̊ INTELIGENCIA IVS CABLE TRAMPA, INTRUSIÓN, OBJETO ABANDONADO/DESAPARECIDO FUNCIONES INTELIGENTES AVANZADAS DETECCIÓN DE ROSTROS VIDEO COMPRESIÓN H.265+/H.265/H.264+/H.264 CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN 3 FLUJOS RESOLUCIÓN 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1,3M(1280X960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) VELOCIDAD DE FOTOPROGRAMAS TRANSMISIÓN PRINCIPAL: 4M (1~25/30FPS) SUBTRANSMISIÓN: D1 (1~25/30FPS) TERCERA TRANSMISIÓN: 720P (1~25/30 FPS) CONTROL DE VELOCIDAD DE BITS CBR/VBR TASA DE BITS H.264: 24~10240KBPS H.265: 14~9984KBPS DÍA/NOCHE AUTOMÁTICO (ICR) / COLOR / B/N MODO BLC BLC/HLC/WDR (120DB) BALANCE DE BLANCOS AUTO/NATURAL/FAROLA/EXTERIOR/MANUAL GANAR CONTROL AUTOMÁTICO/MANUAL REDUCCIÓN DE RUIDO 3D DNR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO APAGADO / ENCENDIDO (4 ZONAS, RECTÁNGULO) REGIÓN DE INTERÉS APAGADO / ENCENDIDO (4 ZONAS) ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN ELECTRÓNICA (EIS) N / A IR INTELIGENTE SOPORTA DESEMPAÑAR N / A ZOOM DIGITAL 16X VOLTEAR 0°/90°/180°/270° ESPEJO APAGADO / ENCENDIDO ENMASCARAMIENTO DE PRIVACIDAD APAGADO / ENCENDIDO (4 ÁREAS, RECTÁNGULO) AUDIO COMPRESIÓN G.711ª/ G.711MU/ AAC/ G.726 RED ETHERNET RJ-45 (10/100BASE-T) M12 CODIFICACIÓN D PROTOCOLO HTTP; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPV4/V6; QOS; UPNP; NTP; BONJOUR; 802.1X; MULTICAST; ICMP; IGMP; SNMP INTEROPERABILIDAD ONVIF, PSIA, CGI MÉTODO DE TRANSMISIÓN UNICAST / MULTICAST MÁX. ACCESO DE USUARIO 10 USUARIOS/20 USUARIOS ALMACENAMIENTO PERIMETRAL NAS PC LOCAL PARA GRABACIÓN INSTANTÁNEA TARJETA MICRO SD DE 128GB VISOR WEB INTERNET EXPLORER (IE), CHROME, FIREFOX, SAFARI SOFTWARE DE GESTIÓN PSS INTELIGENTE, DSS, EASY4IP TELÉFONO INTELIGENTE IOS, ANDROID CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC PARTE 15 SUBPARTE B MARK-E (REGULACION ECE No.10) EN50155 (OPCIONAL) INTERFAZ INTERFAZ DE VÍDEO N / A INTERFAZ DE AUDIO MICRÓFONO INCORPORADO RS485 N / A ALARMA N / A ELÉCTRICO FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 V CC, POE (802.3AF) (CLASE 0) CONSUMO DE ENERGÍA <4,5W AMBIENTAL CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO - 30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / MENOS DEL 95% DE HUMEDAD RELATIVA CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO - 30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / MENOS DEL 95% DE HUMEDAD RELATIVA PROTECCIÓN DE INGRESO IP67 RESISTENCIA AL VANDALISMO IK10 CONSTRUCCIÓN CAJA METAL DIMENSIONES Φ106MM×50,3MM (4,17” × 1,98”) PESO NETO 0,4 KG (0,88 LIBRAS) PESO BRUTO 0,44 KG (0,97 LIBRAS) PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS LCD TFT DE 7 PULGADAS CONTROL MULTITÁCTIL Y CONTROL DE BOTONES. AUXILIAR CON CABLES DE EXTENSIÓN DE 5M PANTALLA CAPACITIVA, 10 PUNTOS DE CONTACTO PARA CONTROL. DIAPOSITIVAS DE GESTOS DE MANO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BRILLO 400 CD/M² RELACIÓN DE CONTRASTE 500:1 TIEMPO DE RESPUESTA 15 MS CERTIFICADO CE RESOLUCIÓN 1024*600 ENTRADA DE VIDEO ENTRADA VGA (1024*768, 1024*600, 800*600, 800*480) MODO DE OPERACIÓN MULTITOUCH PARA CONTROLAR, BOTÓN DE CONTROL. TIPO DE PANTALLA TÁCTIL PANTALLA CAPACITIVA, 10 PUNTOS TÁCTILES PARA CONTROLAR. DESLIZAMIENTOS DE GESTOS MANUALES, ACERCAR/ALEJAR. CANTIDAD DEL BOTÓN 7 CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE ENERGÍA LA CONEXIÓN INCORRECTA DEL EXTREMO POSITIVO Y NEGATIVO DE LA ALIMENTACIÓN NO DEBERÁ PROVOCAR EN EL DISPOSITIVO ENTRADA DE AUDIO DE 1 CANAL (5VPP) SALIDA DE ALTAVOZ (8Ω 1W) VOLTAJE CC 12V±10% EL CONSUMO DE ENERGÍA ≤6W (EN EL ESTADO DE BRILLO MÁS ALTO) TEMPERATURA DE TRABAJO 20 ~ +65 HUMEDAD DE TRABAJO 0~90% PRESIÓN DEL AIRE 86KPA -106KPA PESO NETO 450G DIMENSIONES DE LA PANTALLA (MM) 181,4 MM X 121,6 MM X 27,7 MM LONGITUD DE CABLE PREDETERMINADA (MM) 1000MM GRABADOR DE VIDEO MÓVIL DE 8 CANALES SISTEMA PROCESADOR PRINCIPAL: MICROCONTROLADOR INTEGRADO INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO SISTEMA OPERATIVO: LINUX INTEGRADO AUDIO COMPRESIÓN DE AUDIO: G711A, G711U, G726, PCM SALIDA DE AUDIO: 2 CANALES MUESTREO DE AUDIO: 8 KHZ, 16 BITS IMAGEN COMPRESIÓN DE IMAGEN: H.265+/H.265/H.264+/H.264 RESOLUCIÓN: 1080P (1920×1080) PARA TODOS LOS CANALES VIDEO ENTRADA DE VIDEO 8 CANALES DE POE IPC; 2 CANALES DE HDCVI (DSM/ADAS) SALIDA DE VIDEO: 1 × VGA (CONECTOR DE AVIACIÓN) 1 × HDMI 1 × CVBS (TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL PUERTO EXTEND) VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VIDEO: AMIGO: 25 FPS NTSC: 30FPS PANTALLA MULTIPANTALLA: 1/4/8/9/16 PANTALLAS DIVIDIDAS RECORRIDO: CONTROL AUTOMÁTICO TEMPORIZADO, VIGILANCIA DINÁMICA Y ALARMA. OSD CANAL, HORA, MATRÍCULA, GPS COLOR: CONFIGURE EL TONO, EL BRILLO, EL CONTRASTE, LA SATURACIÓN Y LAS GANANCIAS PARA LA IMAGEN DE VIDEO DE CADA CANAL. ALARMA ENTRADA DE ALARMA: 9 CANALES, ALARM1-8 SON ENTRADA DE ALARMA LOCAL, ALARMA 9 ES ENTRADA DE PULSO. SALIDA DE ALARMA: 2 CANALES, 1 SALIDA DE RELÉ, 1 SALIDA CONTROLABLE DE 12 V 0,75 A. ENLACE: INSTANTÁNEA, RECORRIDO, GRABACIÓN, ZUMBIDO Y CORREO ELECTRÓNICO DISCO DURO ALMACENAMIENTO: 1 × TARJETA SD, HASTA 512 GB 2 × HDD/SSD, HASTA 2 TB PARA CADA UNO GESTIÓN DEL TRABAJO: LOS DISCOS DUROS QUE NO FUNCIONAN SE DUERMEN PARA AYUDAR A REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y DISIPAR EL CALOR. FUNCIÓN PRIORIDAD DE GRABACIÓN: GRABACIÓN MANUAL > GRABACIÓN DE ALARMA > GRABACIÓN DE DETECCIÓN DE MOVIEMIENTO > GRABACIÓN TEMPORIZADA RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN: 1080P PARA TODOS LOS CANALES TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GRABACIÓN: 60 MIN (PREDETERMINADO: 60 MIN), PREGRABACIÓN: 1–30 S, POSGRABACIÓN: 10–300 S DISCO DURO LLENO: DETENER GRABACIÓN, SOBRESCRIBIR GRABACIÓN BÚSQUEDA: HORA/FECHA, ALARMA, MD Y BÚSQUEDA EXACTA (PRECISIÓN DE SEGUNDO) REPRODUCCIÓN DE GRABACIÓN VELOCIDAD: VARIAS TASAS DE REPRODUCCIÓN DE REPRODUCCIÓN LENTA O REPRODUCCIÓN RÁPIDA; REPRODUCIR VIDEO AL REVÉS; REPRODUCCIÓN MANUAL DE UN SOLO CUADRO REPRODUCCIÓN DE GRABACIÓN TRASPUESTA: AL REPRODUCIR UNA GRABACIÓN, CON UN CLIC, CAMBIA A LA GRABACIÓN EN OTRO CANAL CUYO TIEMPO DE REPRODUCCIÓN SERÁ EL MISMO. REPRODUCCIÓN: 1 CANAL ZOOM DIGITAL: CUANDO REPRODUZCA UNA GRABACIÓN EN PANTALLA COMPLETA, SELECCIONE UNA REGIÓN EN LA PANTALLA PARA AMPLIARLA. DETECCIÓN DE MOVIMIENTO: 396 REGIONES DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO PARA CADA CANAL; DIFERENTES NIVELES DE SENSIBILIDAD SELECCIONABLES PARA UNA REGIÓN. VIDEO PERDIDO: SI SENSOR: GIROSCOPIO INCORPORADO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTENSIÓN: AMPLÍA LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MEDIANTE UNA UNIDAD FLASH USB O UN DISCO DURO MÓVIL. GESTIÓN DE USUARIOS: GESTIÓN DE USUARIOS DE DIFERENTES ROLES SEGURIDAD DE CONTRASEÑA DE USUARIO: SÍ ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE: POR WEB, U-DISK, CONFIGTOOL O MOBILE CENTER PUERTO PUERTO USB: PANEL FRONTAL: 2 × USB 3.0 PANEL TRASERO: 1 × USB 2.0 DESDE EL PUERTO EXTEND PUERTO DE RED: 1, PUERTO ETHERNET AUTOADAPTABLE RJ45 10M/100M SATA: 2 RS-485: 1 RS-232: 2 COLOR: CONFIGURE EL TONO, EL BRILLO, EL CONTRASTE, LA SATURACIÓN Y LAS GANANCIAS PARA LA IMAGEN DE VIDEO DE CADA CANAL PODER: 1 VGA: 1 HDMI: 1 WIFI: MODULO WIFI INCORPORADO 4G: INCORPORADO GPS: GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL) Y GLONASS (SISTEMA DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GLOBAL) AI SUPERVISIÓN DEL ESTADO DEL CONDUCTOR (DSM): ADMITE LA CONDUCCIÓN SOMNOLIENTA, LA CONDUCCIÓN DISTRAÍDA, LAS LLAMADAS, LA FALTA DE CONDUCTOR, EL USO DE GAFAS DE SOL CON BLOQUEO DE INFRARROJOS, EL TABAQUISMO, LA MANIPULACIÓN DE LENTES Y LAS ALARMAS SIN CINTURÓN. CONDUCCIÓN AVANZADA SISTEMA DE ASISTENCIAS (ADAS): ADMITE ADVERTENCIA DE CAMBIO DE CARRIL, ADVERTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL ADVERTENCIA DE MONITOREO DE AVANCE PLACA RECONOCIMIENTO (LPR): ADMITE EL RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULA, COLOR DEL VEHÍCULO Y MARCA DEL VEHÍCULO. RECONOCIMIENTO FACIAL (FR): SOPORTE MÁX. 30.000 IMÁGENES DE ROSTROS, 20 BASES DE DATOS DE ROSTROS. CERTIFICACIONES CE/FCC/MARCA E/EN50155 DISCO DURO FACTOR DE FORMA 2,5 PULGADAS PUERTO SATA III 6GB/S PESO NETO MÁXIMO 40 G (0,09 LIBRAS) PRODUCTO DIMENSIONES 100,20 MM × 69,90 MM × 7,00 MM (3,94" × 2,75" × 0,28") EMBALAJE DIMENSIONES 140,50 MM × 105,50 MM × 15,50 MM (5,53" × 4,15" × 0,61") MEMORIA COMPONENTE 3D NAND MTBF 1.500.000 HORAS OPERANDO TEMPERATURA 0°C A +70°C (+32°F A +158°F) ALMACENAMIENTO TEMPERATURA –40°C A +85°C (–40°F A +185°F) OPERANDO HUMEDAD 5%–95% (SIN CONDENSACIÓN) VIBRACIÓN RESISTENCIA 10–1000 HZ, 2,78 G CHOQUE RESISTENCIA 1500G/0,5 MS (MEDIA ONDA SINUSOIDAL) GARANTÍA 3 AÑOS GPS DISPOSITIVO ROBUSTO PARA USOS MÚLTIPLES DISPOSITIVO DE TELEMETRÍA PARA RASTREO DE VEHÍCULOS, DISEÑADO PARA APLICACIONES DE VEHÍCULOS LIGEROS Y TRACTO CAMIONES. CUENTA CON MÚLTIPLES INTERFACES QUE INCLUYEN UN PUERTO SERIAL RS-232, 1-WIRE, ADC Y DIVERSOS I/O PARA ADMITIR UNA AMPLIA VARIEDAD DE ACCESORIOS EXTERNOS VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES (4G) LTE CAT M1: MAX. 588 (DL) / 1119 KBPS (UL) ¦ GPRS: MAX. 107 KBPS (DL), MAX. 85.6 KBPS (UL) FRECUENCIA LTE CAT M1/ NB-IOT: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85/ 2G: 850/1800/1900MHZ INTERFACES ACELERÓMETRO ACELERÓMETRO DE 3 EJES (ANÁLISIS DE PATRÓN DE MANEJO (DPA), ALERTA DE CHOQUE Y COLISIÓN) CONEXIONES CONECTOR DE CABLE DE 10 PINES / CONECTOR DE CABLE DE 4 PINES (RS232) INDICADOR LED ESTADO DE RED LTE CAT M1 Y GPS ANTENA PARA RED CELULAR & GPS AMBAS INTERNAS CARACTERÍSTICAS GENERALES COMUNICACIONES M2M PROTOCOLO UNIFICADO SUNTECH ENTRADAS Y SALIDAS 1-WIRE / RS232 / IGN / 3 ENTRADAS DIGITALES (1 OPCIÓN A ADC) / 3 SALIDAS DIGITALES / ALIMENTACIÓN EXTERNA DE 4.5V COMUNICACIÓN TCP, UDP, SMS CAPACIDAD DE MEMORIA HASTA 10,000 POSICIONES GEO-CERCAS 255 CIRCULARES, 30 POLIGONALES OTRAS CARACTERÍSTICAS DETECCIÓN DE JAMMER (SÓLO EN LTE-CAT M1), FINE TRACKING, SCUTI, SOPORTE DE ST20U O ST25T TAMAÑO DE SIM CARD MICRO SIM 3FF / SIM HOLDER: PUSH PUSH FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC 8V~33V PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE SOBREVOLTAJE Y ALIMENTACIÓN INVERSA BATERÍA DE RESPALDO RECARGABLE 3.7V, 450 MAH NI-MH CONSUMO DE BATERÍA TÍPICO: 40~50 MA@ 12V / SLEEP: MENOR DE 4MA@ 12V / DEEP SLEEP: MENOR DE 2MA @12V RANGO DE TEMPERATURA -30°C~+85°C TAMAÑO 90.5X58X26 MM PESO 115 G (CON BATERÍA DE RESPALDO) ESPECIFICACIÓN GPS/GNSS FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 1 HZ RECEPCIÓN GPS O GLONASS / BANDA GPS L1 (1575.42MHZ), BANDA GLONASS L1 (1601.71MHZ) SBAS WAAS, EGNOS, MASA PRECISIÓN POSICIÓN 2.5M CEP / SBAS 2.0M CEP ADQUISICIÓN COLD START <35S / WARM START <30S / HOT START <1S SENSIBILIDAD TRACKING -167DBM / REACQUISITION -161DBM / ACQUISITION -149DBM CERTIFICACIONES FCC, IC, PTCRB, NYCE, IFT MODULO EXPANSOR DE PUERTOS CARACTERÍSTICAS FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC 5V (ST3300/ST3300RP/ST4300) CONSUMO DE ENERGIA RECURRENT 37.5 MA@5V / SLEEP 3.1 MA@5V RANGO DE TEMPERATURA -45C +85C TAMAÑO 53X55X19MM PESO 32G FIERROS TUMBABURROS FABRICADO EN TUBO DE ACERO DE 2" DE DIÁMETRO, CAL.16 CON REFUERZO EN PLACA DE ACERO CAL.1/4". MONTAJE Y ANCLAJE DIRECTO AL CHASIS Y PUNTOS ESTRUCTURALES TORNILLERÍA GALVANIZADA ANTIOXIDANTE CAPACIDAD DE EMPUJE DE VEHÍCULOS HASTA DE 3000 KGS. DE PESO. 2 (DOS) ANILLETES EN ACERO INTEGRADOS PARA ARRASTRE DE VEHÍCULOS CON PESO DE 3000 KGS. Ó SER REMOLCADO HULE DE PROTECCIÓN DELANTERA A LO LARGO DE LA PLACA DE ACERO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR NEGRO MATE MAMPARA DIVISORIA ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO REDONDO DE 1 ½ CALIBRE 16. FORRO EN LÁMINA CALIBRE 16 DEJANDO UN CLARO EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR PARA COLOCAR EL POLICARBONATO. LÁMINAS LATERALES EN CALIBRE 16. 2 PORTA ESPOSAS EN ALAMBRÓN PULIDO DE 3/8. POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 3MM EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR INSTALADO CON REMACHE DE ALUMINIO. SUJECIÓN EN 4 PUNTOS (2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES) PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO CON PROTECCIÓN UV. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PROTECCIONES INTERNAS P/VENTANA TRASERAS PROTECCIÓN INTERNA PARA VENTANAS DE PUERTAS TRASERAS, FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16, CON LAS SIGLAS DE LA INSTITUCIÓN CORTADAS CON LÁSER PARA EVITAR FILOS Y PONER EN RIESGO A LOS OCUPANTES. CON ALOJAMIENTO Y CANALETAS PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS LATERALES ACABADO EN PINTURA NEGRA SEMI BRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO Y HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A RAYOS UV. BALIZAMIENTO PINTURA PARA PATRULLA: DE ACUERDO AL DISEÑO SOLICITADO, EN BASE AZUL COBALTO (PANTONE 281 C) ROTULACIÓN MATERIAL DE VINIL 3M: ROTULACIÓN EN MATERIAL DE VINIL AUTOADHERIBLE AUTO REFLEJANTE CALIDAD 3M LETRA (DE ACUERDO A DISEÑO) | 55 | UNIDAD |
| 3 | VEHÍCULO TIPO SEDÁN UNIDADES NUEVAS MODELO 2024 O SUPERIOR CON EQUIPAMIENTO PATRULLA, CONFORME A LA MARCA Y TIPO DE VEHÍCULO PROPUESTO POR EL PROVEEDOR: DESPLAZAMIENTO: MÁXIMO 1.6 L CILINDROS: 4 POTENCIA: (ENTRE) 115 – 120 HP @ 6,300 RPM TORQUE: (ENTRE) 108 – 112 LB-PIE @ 4,000 RPM TRANSMISIÓN: CVT TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA: MÁXIMO 41 LTS. RINES: MÁXIMO 15” ALTO: (ENTRE) 1,462 – 1,468 MM ANCHO: (ENTRE) 1,738 – 1,742 MM LARGO: (ENTRE) 4,493 – 4,498 MM DISTANCIA ENTRE EJES: (ENTRE) 2,618 – 2,623 MM PESO BRUTO VEHÍCULAR: (ENTRE) 1,641 – 1,646 MM AIRE ACONDICIONADO BOLSAS DE AIRE AUDIO 2 BOCINA CINTURONES DE SEGURIDAD EQUIPAMIENTO TIPO PATRULLA NUEVO EQUIPO VISUAL ACÚSTICO BOCINA 100W DE POTENCIA CARCASA RESISTENTE A LA INTEMPERIE POTENCIA DE SALIDA TOTAL DE 100 VATIOS LA SALIDA DE SONIDO CUMPLE CON SAE J1849 Y CLASE A TORRETA TORRETA CON TAN SOLO 2 PULGADAS DE ALTURA DE ALTA TECNOLOGÍA TIPO ROC ESTA DISEÑADA PARA ELIMINAR PUNTOS DE FALLA QUE SE ENCUENTRAN EN UNA BARRA TÍPICA. LOS CABLES, CONEXIONES Y ENSAMBLAJES SE HAN REEMPLAZADO POR ENSAMBLES DE PCB, REDUCIENDO EL TIEMPO DE LA MANO DE OBRA EN REPARACIÓN Y AUMENTANDO EL TIEMPO EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CUENTA CON PATRONES DE FLASHEO PRE-PROGRAMADOS CON CAMBIO AUTOMÁTICO DE ACUERDO A LA FUNCIÓN Y CON CAPACIDAD DE SELECCIÓN MANUAL DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL USUARIO. 228 LEDS MULTICOLOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN TIPO SOLARIS, DE ALTA POTENCIA Y BAJA CARGA. LA TORRETA CUENTA CON 28 PATRONES DE DESTELLO LLAMATIVOS Y DE ALTO RENDIMIENTO. INCORPORADO E IMPRESIONANTE CAPACIDAD DE LUZ DE RADIACIÓN. CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: -MÓDULOS ESQUINEROS: DOS MÓDULOS ESQUINEROS DELANTEROS CON REFLECTORES TIPO SOLARIS A BASE DE 24 LED CADA UNO (ROJO/CLARO EN CONDUCTOR) Y (AZUL/CLARO COPILOTO) CON REFLEXIÓN DE LUZ TIPO SOLARIS. CADA UNO, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODO LUZ CRUCERO REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50%. PARA FUNCIONES DE INTERMITENCIA Y CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTENSIDAD. DOS MÓDULOS ESQUINEROS TRASEROS CON REFLECTORES TIPO SOLARIS A BASE DE 12 LEDS UBICADOS 1 EN COLOR ROJO DEL LADO CONDUCTOR Y 1 EN COLOR AZUL DE LADO COPILOTO, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODO LUZ CRUCERO REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50%. PARA FUNCIONES DE INTERMITENCIA Y CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTENSIDAD. -MÓDULOS CALLEJONERA: DOS MÓDULOS TIPO CALLEJONERA ALLEY DELANTEROS CON REFLECTORES TIPO SOLARIS A BASE DE 6 LED CADA UNO (ROJO/CLARO EN CONDUCTOR) Y (AZUL/CLARO COPILOTO) CON REFLEXIÓN DE LUZ TIPO SOLARIS. CADA UNO, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN MODO LUZ CRUCERO REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50%. PARA FUNCIONES DE INTERMITENCIA Y CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTENSIDAD. -MÓDULOS FRONTALES: SEIS MÓDULOS REFLECTORES CON LEDS MULTICOLOR CON TECNÓLOGA A BASE DE 12 LEDS ULTIMA CON REFLECTOR TIPO SOLARIS CADA UNO, DE ALTA POTENCIA Y BAJA CARGA REDUCIENDO LA LUMINOSIDAD AL 50% CADA UNO 3 EN COLOR ROJO/CLARO Y 3 EN COLOR AZUL/CLARO DEL LADO DEL COPILOTO. LOS LEDS COLOR CLARO REALIZAN LA FUNCIÓN DE LUZ DE ESCENA PARA ALUMBRAR CON MAYOR INTENSIDAD LA PARTE FRONTAL DEL VEHÍCULO DE EMERGENCIA. LOS MÓDULOS DE PENETRACIÓN SE INTERCALAN CON LA PARTE FRONTAL DE LA BARRA EN CLARO PARA TAKE DOWN (PENETRACIÓN) LUZ FRONTAL DE ACERCAMIENTO CON LUMINOSIDAD CON POSIBILIDAD DE ALUMBRAR TODA EL ÁREA FRONTAL EN COLOR CRISTAL, COLOCADOS AL CENTRO DE LA PARTE FRONTAL DE LA BARRA DE LUCES, O BIEN SE PUEDE SELECCIONAR ENCENDER TODOS LOS MÓDULOS FRONTALES EN CLARO. LOS CUALES OPERAN EN FORMA FIJA E INTERMITENTE A BASE DE LA TECNOLOGÍA DE LEDS MÚLTIPLES SPECTRALUX -MÓDULOS TRASEROS: SEIS MÓDULOS MULTICOLOR DE 12 LEDS ULTIMA GENERACIÓN CADA UNO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS (3 MÓDULOS EN COLOR ROJO/ÁMBAR DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 3 MÓDULOS AZUL/ÁMBAR DEL LADO DEL COPILOTO) EN COLOR ÁMBAR CON REFLECTOR TIPO SOLARIS PARA FUNCIONES DE BARRA DE TRÁFICO (IZQUIERDA-DERECHA, DERECHA IZQUIERDA, DEL CENTRO HACIA AFUERA) Y DE INTERMITENCIA, CON CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN BAJA INTENSIDAD PARTE POSTERIOR DE LA BARRA. LA TECNOLOGÍA DE REFLEXIÓN DE LUZ ESTÁ DISEÑADA PARA AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA ADVERTENCIA FUERA DEL EJE Y MAXIMIZAR LA FUENTE DE LUZ LED PARA ELIMINAR PUNTOS OBSCUROS Y DISTRIBUIR UNA COBERTURA DE LUZ REAL A 360º. DIMENSIONES: LARGO: 45” (113 CM.); ANCHO: 11.2” (28.4 CM.); ALTO: 2.0” (5.1 CM.). GARANTÍA EN LOS MÓDULOS DE LEDS DE 5 AÑOS. NORMA SAE J-845, SAE J595, TITULO 13 CALIFORNIA PARA BARRA DE LUCES EN VEHÍCULOS DE EMERGENCIA. CERTIFICADO DE CALIDAD ISO9001 2008 SIRENA UNIMANDO 100/200W CONTROLADOR DE SIRENA Y LUZ DE 100/200 W CON MEGÁFONO Y MICRÓFONO CON CANCELACIÓN DE RUIDO. TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PRIORITY, DE UN TOTAL DE 24 TONOS A ELEGIR. CLAXON DE AIRE TIPO “HORN” (PATO). DISEÑO ESPECIAL PARA INSTALARSE EN ESPACIOS EN LOS QUE NO SEA VISIBLE Y NO OCUPE UN LUGAR ÚTIL. KIT DE CABLES DE CONEXIÓN REMOTA HACIA EL TABLERO DE CONTROL DELANTERO. CON UN TABLERO DE CONTROL COMPACTO PARA SER OPERADO CON UNA SOLA MANO (UNIMANDO) QUE INCLUYE UN MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO (PA). BOTÓN (ON-OFF) DE ENCENDIDO DE SIRENA EN CONTROL UNIMANDO. OPERACIÓN INTEGRAL DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA A TRAVÉS DE: 3 SWITCHES MÁSTER QUE PERMITEN UNA PROGRAMACIÓN ESCALONADA Y ACUMULABLE Y 11 SWITCHES SECUNDARIOS. MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE VOCEO (PA) INTEGRADO A ESTE CONTROL INTEGRAL. CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN, ILUMINACIÓN DEL TABLERO REGULABLE POR SOFTWARE PARA CADA BOTÓN, ACTIVADA AL ENCENDER LOS CUARTOS DEL VEHÍCULO PARA OPERACIÓN NOCTURNA EN DIFERENTES TODOS DE COLOR ELEGIBLES POR PROGRAMACIÓN POR PC. DISPLAY QUE REPLICA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BARRA DE TRÁFICO. INTERFACE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSCEPTOR. CAPACIDAD DE EMITIR MENSAJES DE VOZ. PROGRAMABLES POR PC MEDIDAS DEL AMPLIFICADOR: LARGO 7.0” (17.7CM), ALTO 6.0” (15.2CM); ANCHO 2.5” (6.3CM). MEDIDAS DEL CONTROL UNIMANDO: ALTO 6.0” (15.2CM), LARGO 2.5” (6.3CM); ANCHO 1.3” (3.3CM). CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849. SWITCH 1.- ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE ""HANDS FREE"" DE LA SIRENA PARA LA OPERACIÓN DE LA MISMA A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. SWITCH 2.- ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN MAN DE LA SIRENA. SWITCH 3.- ACTIVACIÓN DE LA SIRENA PARA LA OPERACIÓN DEL TONO HORN (PATO) SWITCH 4.- ACTIVACIÓN DEL TONO WAIL DE LA SIRENA. SWITCH 5.- INTERRUPTOR INTELIGENTE QUE CONTROLE LAS LUCES ""CALLEJONERAS"" Y ""FRONTALES"". UN TOQUE ENCIENDE LAS DOS LÁMPARAS LATERALES (CALLEJONERAS) EN FORMA FIJA, EL SEGUNDO TOQUE ENCIENDE LAS LUCES FRONTALES EN FORMA FIJA, EL TERCER TOQUE ENCIENDE AMBAS, Y EL CUARTO TOQUE APAGA AMBAS. SWITCH 6.- ACTIVACIÓN DE LA TORRETA EN MODO AZUL (ÚNICAMENTE LAS LUCES AZULES ENCIENDEN). SWITCH 7.- ACTIVACIÓN DE LA TORRETA EN MODO ROJO (ÚNICAMENTE LAS LUCES ROJAS ENCIENDEN). SWITCH 8.- ACTIVACIÓN DE LA TORRETA EN MODO ALTERNANCIA DE COLORES. (LA TORRETA DEBE REALIZAR UN PATRÓN DE FLASHEO EN EL CUAL LAS LUCES TRASERAS DE LA TORRETA ENCIENDEN EN MODO AZUL Y LAS DEL FRENTE DE LA TORRETA EN MODO ROJO, SEGUIDO DE LA FASE 2 EN EL CUAL LAS LUCES DEL FRENTE ENCIENDEN EN MODO ROJO Y LAS LUCES TRASERAS ENCIENDEN EN MODO AZUL). SWITCH 9.- SWITCH INTELIGENTE QUE CONTROLA LAS FUNCIONES DE BARRA DE TRÁFICO, UN TOQUE REALIZA LA FUNCIÓN IZQUIERDA-DERECHA, EL SEGUNDO TOQUE REALIZA LA FUNCIÓN DERECHA-IZQUIERDA, EL TERCER TOQUE REALIZA LA FUNCIÓN CENTRO-EXTREMOS, EL CUARTO TOQUE APAGA LAS FUNCIONES DE BARRA DE TRÁFICO. TRES INTERRUPTORES (SWITCHES) INDEPENDIENTES, COLOCADOS EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS O CONSOLA PARA COMPLEMENTAR LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL, ACÚSTICA DE LA SIGUIENTE FORMA: 1.- ACTIVACIÓN DEL RELEVADOR PARA EL SISTEMA HANDSFREE DE LA SIRENA. SWITCH 2.- ACTIVA LA FUNCIÓN DE INTENSIDAD ALTA Y BAJA DE LAS LUCES FRONTALES Y TRASERAS ROJAS Y AZULES DE LA TORRETA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE J845, LAS LUCES ESQUINERAS NO DEBERÁN OPERAR ESTA FUNCIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA. SIRENA/LUZ PROGRAMABLE CONTROLADOR CON AMPLIFICADOR DE MONTAJE REMOTO INCORPORA LA TECNOLOGÍA DE RED DE CONVERGENCIA PARA PROPORCIONAR UN ALTO NIVEL DE CAPACIDAD DE CONTROL PERSONALIZABLE ""PLUG-AND-PLAY"" INSTALACIÓN Y SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DE FÁCIL CONFIGURACIÓN VÍA COMPUTADORA PORTÁTIL REGULADOR - PROPORCIONA UN CONTROL PERSONALIZADO DE SIRENA, LUCES DE ADVERTENCIA, LUCES DIRECCIONALES - CABEZAL DE CONTROL FAMILIAR Y FUNCIONAL TIENE 17 RETROILUMINADA PULSADORES E INTERRUPTOR DE 4 POSICIONES - PULSADORES GIRE MÁS BRILLANTES CUANDO SE ACTIVA Y BRILLO PUEDE TAMBIÉN SER ATENUADO O APAGADO PARA EL FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO (STDBY) - PULSADORES PUEDEN PERSONALIZARSE PARA ""PUSHON"", ""PUSH-OFF"", ""MOMENTÁNEA"" O TEMPORIZADA - PUERTO ETHERNET EN LA CABEZA DE CONTROL PARA LA PROGRAMACIÓN, PERMITE PROGRAMAR A REALIZARSE FUERA DEL VEHÍCULO SIN EL AMPLIFICADOR - FUNCIÓN DE MICRÓFONO MICRÓFONO CON ANULACIÓN DE RUIDO SE CONECTA A LA CABEZA DE CONTROL, NO ES NECESARIO CABLE DE MICRÓFONO NUEVO AMPLIFICADOR - SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN - FÁCIL CONFIGURACIÓN VÍA COMPUTADORA PORTÁTIL - SOFTWARE DISPONIBLE COMO DESCARGA DESDE EL SITIO WEB DEL FÁBRICANTE - PROGRAMAS CONFIGURADOS PUEDEN SER EXTRAÍDOS, MODIFICADOS Y ALMACENADOS PARA FACILITAR EL SERVICIO Y LA REUTILIZACIÓN CÁMARA SENSOR DE IMAGEN CMOS DE ESCANEO PROGRESIVO DE 1/3” Y 4 MEGAPÍXELES PÍXELES EFECTIVOS 2688(ALTO)X1520(V) RAM/ROM 512MB/32MB SISTEMA DE ESCANEO PROGRESIVO VELOCIDAD DE OBTURACIÓN ELECTRÓNICA 1/3 S–1/100.000 S ILUMINACIÓN MÍNIMA 0,08 LUX/F2.0 (COLOR, 1/3 S, 30 IRE) 0,3 LUX/2,0 (COLOR, 1/30 S, 30 IRE) 0 LUX/ F2.0 (IR ACTIVADO) RELACIÓN S/N MÁS DE 50 DB DISTANCIA DE INFRARROJOS DISTANCIA DE HASTA 20 M (66 PIES) CONTROL DE ENCENDIDO/APAGADO POR INFRARROJOS AUTOMÁTICO/MANUAL LED INFRARROJOS 10 LENTE TIPO DE LENTE FIJO TIPO DE MONTAJE EMBEBIDO LONGITUD FOCAL 2,8 MM (3,6 MM, 6 MM OPCIONAL) MÁX. ABERTURA F2.0 (F2.0, F2.0) ÁNGULO DE VISIÓN ALTO: 104° (87°, 55°), V: 57° (48°, 31°) ZOOM ÓPTICO N / A CONTROL DE ENFOQUE FIJO DISTANCIA DE ENFOQUE CERCANA N / A DISTANCIA DE DORI LENTE: 2,8 MILÍMETROS, 3,6 MILÍMETROS, 6,0 MILÍMETROS DETECTAR 63 M (207 PIES), 80 M (262 PIES), 117 M (384 PIES) OBERVAR 25M (82 PIES), 32M (105 PIES), 47M (154 PIES) RECONOCER 13M (43PIES), 16M (52PIES), 23M (75PIES), IDENTIFICAR 6 M (20 PIES), 8 M (26 PIES), 12 M (39 PIES) PANORÁMICA/INCLINACIÓN/ROTACIÓN RANGO DE GIRO/INCLINACIÓN/ROTACIÓN PAN:0 ~60 INCLINACIÓN:0;̊~80 ROTACIÓN:0;̊~360̊ INTELIGENCIA IVS CABLE TRAMPA, INTRUSIÓN, OBJETO ABANDONADO/DESAPARECIDO FUNCIONES INTELIGENTES AVANZADAS DETECCIÓN DE ROSTROS VIDEO COMPRESIÓN H.265+/H.265/H.264+/H.264 CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN 3 FLUJOS RESOLUCIÓN 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1,3M(1280X960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) VELOCIDAD DE FOTOPROGRAMAS TRANSMISIÓN PRINCIPAL: 4M (1~25/30FPS) SUBTRANSMISIÓN: D1 (1~25/30FPS) TERCERA TRANSMISIÓN: 720P (1~25/30 FPS) CONTROL DE VELOCIDAD DE BITS CBR/VBR TASA DE BITS H.264: 24~10240KBPS H.265: 14~9984KBPS DÍA/NOCHE AUTOMÁTICO (ICR) / COLOR / B/N MODO BLC BLC/HLC/WDR (120DB) BALANCE DE BLANCOS AUTO/NATURAL/FAROLA/EXTERIOR/MANUAL GANAR CONTROL AUTOMÁTICO/MANUAL REDUCCIÓN DE RUIDO 3D DNR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO APAGADO / ENCENDIDO (4 ZONAS, RECTÁNGULO) REGIÓN DE INTERÉS APAGADO / ENCENDIDO (4 ZONAS) ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN ELECTRÓNICA (EIS) N / A IR INTELIGENTE SOPORTA DESEMPAÑAR N / A ZOOM DIGITAL 16X VOLTEAR 0°/90°/180°/270° ESPEJO APAGADO / ENCENDIDO ENMASCARAMIENTO DE PRIVACIDAD APAGADO / ENCENDIDO (4 ÁREAS, RECTÁNGULO) AUDIO COMPRESIÓN G.711ª/ G.711MU/ AAC/ G.726 RED ETHERNET RJ-45 (10/100BASE-T) M12 CODIFICACIÓN D PROTOCOLO HTTP; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPV4/V6; QOS; UPNP; NTP; BONJOUR; 802.1X; MULTICAST; ICMP; IGMP; SNMP INTEROPERABILIDAD ONVIF, PSIA, CGI MÉTODO DE TRANSMISIÓN UNICAST / MULTICAST MÁX. ACCESO DE USUARIO 10 USUARIOS/20 USUARIOS ALMACENAMIENTO PERIMETRAL NAS PC LOCAL PARA GRABACIÓN INSTANTÁNEA TARJETA MICRO SD DE 128GB VISOR WEB INTERNET EXPLORER (IE), CHROME, FIREFOX, SAFARI SOFTWARE DE GESTIÓN PSS INTELIGENTE, DSS, EASY4IP TELÉFONO INTELIGENTE IOS, ANDROID CERTIFICACIONES CERTIFICACIONES CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC PARTE 15 SUBPARTE B MARK-E (REGULACION ECE No.10) EN50155 (OPCIONAL) INTERFAZ INTERFAZ DE VÍDEO N / A INTERFAZ DE AUDIO MICRÓFONO INCORPORADO RS485 N / A ALARMA N / A ELÉCTRICO FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 V CC, POE (802.3AF) (CLASE 0) CONSUMO DE ENERGÍA <4,5W AMBIENTAL CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO - 30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / MENOS DEL 95% DE HUMEDAD RELATIVA CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO - 30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / MENOS DEL 95% DE HUMEDAD RELATIVA PROTECCIÓN DE INGRESO IP67 RESISTENCIA AL VANDALISMO IK10 CONSTRUCCIÓN CAJA METAL DIMENSIONES Φ106MM×50,3MM (4,17” × 1,98”) PESO NETO 0,4 KG (0,88 LIBRAS) PESO BRUTO 0,44 KG (0,97 LIBRAS) PANTALLA TÁCTIL DE 7 PULGADAS LCD TFT DE 7 PULGADAS CONTROL MULTITÁCTIL Y CONTROL DE BOTONES. AUXILIAR CON CABLES DE EXTENSIÓN DE 5M PANTALLA CAPACITIVA, 10 PUNTOS DE CONTACTO PARA CONTROL. DIAPOSITIVAS DE GESTOS DE MANO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BRILLO 400 CD/M² RELACIÓN DE CONTRASTE 500:1 TIEMPO DE RESPUESTA 15 MS CERTIFICADO CE RESOLUCIÓN 1024*600 ENTRADA DE VIDEO ENTRADA VGA (1024*768, 1024*600, 800*600, 800*480) MODO DE OPERACIÓN MULTITOUCH PARA CONTROLAR, BOTÓN DE CONTROL. TIPO DE PANTALLA TÁCTIL PANTALLA CAPACITIVA, 10 PUNTOS TÁCTILES PARA CONTROLAR. DESLIZAMIENTOS DE GESTOS MANUALES, ACERCAR/ALEJAR. CANTIDAD DEL BOTÓN 7 CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE ENERGÍA LA CONEXIÓN INCORRECTA DEL EXTREMO POSITIVO Y NEGATIVO DE LA ALIMENTACIÓN NO DEBERÁ PROVOCAR EN EL DISPOSITIVO ENTRADA DE AUDIO DE 1 CANAL (5VPP) SALIDA DE ALTAVOZ (8Ω 1W) VOLTAJE CC 12V±10% EL CONSUMO DE ENERGÍA ≤6W (EN EL ESTADO DE BRILLO MÁS ALTO) TEMPERATURA DE TRABAJO 20 ~ +65 HUMEDAD DE TRABAJO 0~90% PRESIÓN DEL AIRE 86KPA -106KPA PESO NETO 450G DIMENSIONES DE LA PANTALLA (MM) 181,4 MM X 121,6 MM X 27,7 MM LONGITUD DE CABLE PREDETERMINADA (MM) 1000MM GRABADOR DE VIDEO MÓVIL DE 8 CANALES SISTEMA PROCESADOR PRINCIPAL: MICROCONTROLADOR INTEGRADO INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO SISTEMA OPERATIVO: LINUX INTEGRADO AUDIO COMPRESIÓN DE AUDIO: G711A, G711U, G726, PCM SALIDA DE AUDIO: 2 CANALES MUESTREO DE AUDIO: 8 KHZ, 16 BITS IMAGEN COMPRESIÓN DE IMAGEN: H.265+/H.265/H.264+/H.264 RESOLUCIÓN: 1080P (1920×1080) PARA TODOS LOS CANALES VIDEO ENTRADA DE VIDEO 8 CANALES DE POE IPC; 2 CANALES DE HDCVI (DSM/ADAS) SALIDA DE VIDEO: 1 × VGA (CONECTOR DE AVIACIÓN) 1 × HDMI 1 × CVBS (TRANSFERENCIA A TRAVÉS DEL PUERTO EXTEND) VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS DE VIDEO: AMIGO: 25 FPS NTSC: 30FPS PANTALLA MULTIPANTALLA: 1/4/8/9/16 PANTALLAS DIVIDIDAS RECORRIDO: CONTROL AUTOMÁTICO TEMPORIZADO, VIGILANCIA DINÁMICA Y ALARMA. OSD CANAL, HORA, MATRÍCULA, GPS COLOR: CONFIGURE EL TONO, EL BRILLO, EL CONTRASTE, LA SATURACIÓN Y LAS GANANCIAS PARA LA IMAGEN DE VIDEO DE CADA CANAL. ALARMA ENTRADA DE ALARMA: 9 CANALES, ALARM1-8 SON ENTRADA DE ALARMA LOCAL, ALARMA 9 ES ENTRADA DE PULSO. SALIDA DE ALARMA: 2 CANALES, 1 SALIDA DE RELÉ, 1 SALIDA CONTROLABLE DE 12 V 0,75 A. ENLACE: INSTANTÁNEA, RECORRIDO, GRABACIÓN, ZUMBIDO Y CORREO ELECTRÓNICO DISCO DURO ALMACENAMIENTO: 1 × TARJETA SD, HASTA 512 GB 2 × HDD/SSD, HASTA 2 TB PARA CADA UNO GESTIÓN DEL TRABAJO: LOS DISCOS DUROS QUE NO FUNCIONAN SE DUERMEN PARA AYUDAR A REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y DISIPAR EL CALOR. FUNCIÓN PRIORIDAD DE GRABACIÓN: GRABACIÓN MANUAL > GRABACIÓN DE ALARMA > GRABACIÓN DE DETECCIÓN DE MOVIEMIENTO > GRABACIÓN TEMPORIZADA RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN: 1080P PARA TODOS LOS CANALES TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GRABACIÓN: 60 MIN (PREDETERMINADO: 60 MIN), PREGRABACIÓN: 1–30 S, POSGRABACIÓN: 10–300 S DISCO DURO LLENO: DETENER GRABACIÓN, SOBRESCRIBIR GRABACIÓN BÚSQUEDA: HORA/FECHA, ALARMA, MD Y BÚSQUEDA EXACTA (PRECISIÓN DE SEGUNDO) REPRODUCCIÓN DE GRABACIÓN VELOCIDAD: VARIAS TASAS DE REPRODUCCIÓN DE REPRODUCCIÓN LENTA O REPRODUCCIÓN RÁPIDA; REPRODUCIR VIDEO AL REVÉS; REPRODUCCIÓN MANUAL DE UN SOLO CUADRO REPRODUCCIÓN DE GRABACIÓN TRASPUESTA: AL REPRODUCIR UNA GRABACIÓN, CON UN CLIC, CAMBIA A LA GRABACIÓN EN OTRO CANAL CUYO TIEMPO DE REPRODUCCIÓN SERÁ EL MISMO. REPRODUCCIÓN: 1 CANAL ZOOM DIGITAL: CUANDO REPRODUZCA UNA GRABACIÓN EN PANTALLA COMPLETA, SELECCIONE UNA REGIÓN EN LA PANTALLA PARA AMPLIARLA. DETECCIÓN DE MOVIMIENTO: 396 REGIONES DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO PARA CADA CANAL; DIFERENTES NIVELES DE SENSIBILIDAD SELECCIONABLES PARA UNA REGIÓN. VIDEO PERDIDO: SI SENSOR: GIROSCOPIO INCORPORADO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTENSIÓN: AMPLÍA LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MEDIANTE UNA UNIDAD FLASH USB O UN DISCO DURO MÓVIL. GESTIÓN DE USUARIOS: GESTIÓN DE USUARIOS DE DIFERENTES ROLES SEGURIDAD DE CONTRASEÑA DE USUARIO: SÍ ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE: POR WEB, U-DISK, CONFIGTOOL O MOBILE CENTER PUERTO PUERTO USB: PANEL FRONTAL: 2 × USB 3.0 PANEL TRASERO: 1 × USB 2.0 DESDE EL PUERTO EXTEND PUERTO DE RED: 1, PUERTO ETHERNET AUTOADAPTABLE RJ45 10M/100M SATA: 2 RS-485: 1 RS-232: 2 COLOR: CONFIGURE EL TONO, EL BRILLO, EL CONTRASTE, LA SATURACIÓN Y LAS GANANCIAS PARA LA IMAGEN DE VIDEO DE CADA CANAL PODER: 1 VGA: 1 HDMI: 1 WIFI: MODULO WIFI INCORPORADO 4G: INCORPORADO GPS: GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL) Y GLONASS (SISTEMA DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GLOBAL) AI SUPERVISIÓN DEL ESTADO DEL CONDUCTOR (DSM): ADMITE LA CONDUCCIÓN SOMNOLIENTA, LA CONDUCCIÓN DISTRAÍDA, LAS LLAMADAS, LA FALTA DE CONDUCTOR, EL USO DE GAFAS DE SOL CON BLOQUEO DE INFRARROJOS, EL TABAQUISMO, LA MANIPULACIÓN DE LENTES Y LAS ALARMAS SIN CINTURÓN. CONDUCCIÓN AVANZADA SISTEMA DE ASISTENCIAS (ADAS): ADMITE ADVERTENCIA DE CAMBIO DE CARRIL, ADVERTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL ADVERTENCIA DE MONITOREO DE AVANCE PLACA RECONOCIMIENTO (LPR): ADMITE EL RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULA, COLOR DEL VEHÍCULO Y MARCA DEL VEHÍCULO. RECONOCIMIENTO FACIAL (FR): SOPORTE MÁX. 30.000 IMÁGENES DE ROSTROS, 20 BASES DE DATOS DE ROSTROS. CERTIFICACIONES CE/FCC/MARCA E/EN50155 DISCO DURO FACTOR DE FORMA 2,5 PULGADAS PUERTO SATA III 6GB/S PESO NETO MÁXIMO 40 G (0,09 LIBRAS) PRODUCTO DIMENSIONES 100,20 MM × 69,90 MM × 7,00 MM (3,94" × 2,75" × 0,28") EMBALAJE DIMENSIONES 140,50 MM × 105,50 MM × 15,50 MM (5,53" × 4,15" × 0,61") MEMORIA COMPONENTE 3D NAND MTBF 1.500.000 HORAS OPERANDO TEMPERATURA 0°C A +70°C (+32°F A +158°F) ALMACENAMIENTO TEMPERATURA –40°C A +85°C (–40°F A +185°F) OPERANDO HUMEDAD 5%–95% (SIN CONDENSACIÓN) VIBRACIÓN RESISTENCIA 10–1000 HZ, 2,78 G CHOQUE RESISTENCIA 1500G/0,5 MS (MEDIA ONDA SINUSOIDAL) GARANTÍA 3 AÑOS GPS DISPOSITIVO ROBUSTO PARA USOS MÚLTIPLES DISPOSITIVO DE TELEMETRÍA PARA RASTREO DE VEHÍCULOS, DISEÑADO PARA APLICACIONES DE VEHÍCULOS LIGEROS Y TRACTO CAMIONES. CUENTA CON MÚLTIPLES INTERFACES QUE INCLUYEN UN PUERTO SERIAL RS-232, 1-WIRE, ADC Y DIVERSOS I/O PARA ADMITIR UNA AMPLIA VARIEDAD DE ACCESORIOS EXTERNOS VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES (4G) LTE CAT M1: MAX. 588 (DL) / 1119 KBPS (UL) ¦ GPRS: MAX. 107 KBPS (DL), MAX. 85.6 KBPS (UL) FRECUENCIA LTE CAT M1/ NB-IOT: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85/ 2G: 850/1800/1900MHZ INTERFACES ACELERÓMETRO ACELERÓMETRO DE 3 EJES (ANÁLISIS DE PATRÓN DE MANEJO (DPA), ALERTA DE CHOQUE Y COLISIÓN) CONEXIONES CONECTOR DE CABLE DE 10 PINES / CONECTOR DE CABLE DE 4 PINES (RS232) INDICADOR LED ESTADO DE RED LTE CAT M1 Y GPS ANTENA PARA RED CELULAR & GPS AMBAS INTERNAS CARACTERÍSTICAS GENERALES COMUNICACIONES M2M PROTOCOLO UNIFICADO SUNTECH ENTRADAS Y SALIDAS 1-WIRE / RS232 / IGN / 3 ENTRADAS DIGITALES (1 OPCIÓN A ADC) / 3 SALIDAS DIGITALES / ALIMENTACIÓN EXTERNA DE 4.5V COMUNICACIÓN TCP, UDP, SMS CAPACIDAD DE MEMORIA HASTA 10,000 POSICIONES GEO-CERCAS 255 CIRCULARES, 30 POLIGONALES OTRAS CARACTERÍSTICAS DETECCIÓN DE JAMMER (SÓLO EN LTE-CAT M1), FINE TRACKING, SCUTI, SOPORTE DE ST20U O ST25T TAMAÑO DE SIM CARD MICRO SIM 3FF / SIM HOLDER: PUSH PUSH FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC 8V~33V PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE SOBREVOLTAJE Y ALIMENTACIÓN INVERSA BATERÍA DE RESPALDO RECARGABLE 3.7V, 450 MAH NI-MH CONSUMO DE BATERÍA TÍPICO: 40~50 MA@ 12V / SLEEP: MENOR DE 4MA@ 12V / DEEP SLEEP: MENOR DE 2MA @12V RANGO DE TEMPERATURA -30°C~+85°C TAMAÑO 90.5X58X26 MM PESO 115 G (CON BATERÍA DE RESPALDO) ESPECIFICACIÓN GPS/GNSS FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 1 HZ RECEPCIÓN GPS O GLONASS / BANDA GPS L1 (1575.42MHZ), BANDA GLONASS L1 (1601.71MHZ) SBAS WAAS, EGNOS, MASA PRECISIÓN POSICIÓN 2.5M CEP / SBAS 2.0M CEP ADQUISICIÓN COLD START <35S / WARM START <30S / HOT START <1S SENSIBILIDAD TRACKING -167DBM / REACQUISITION -161DBM / ACQUISITION -149DBM CERTIFICACIONES FCC, IC, PTCRB, NYCE, IFT MODULO EXPANSOR DE PUERTOS CARACTERÍSTICAS FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC 5V (ST3300/ST3300RP/ST4300) CONSUMO DE ENERGIA RECURRENT 37.5 MA@5V / SLEEP 3.1 MA@5V RANGO DE TEMPERATURA -45C +85C TAMAÑO 53X55X19MM PESO 32G FIERROS TUMBABURROS FABRICADO EN TUBO DE ACERO DE 2" DE DIÁMETRO, CAL.16 CON REFUERZO EN PLACA DE ACERO CAL.1/4". MONTAJE Y ANCLAJE DIRECTO AL CHASIS Y PUNTOS ESTRUCTURALES TORNILLERÍA GALVANIZADA ANTIOXIDANTE CAPACIDAD DE EMPUJE DE VEHÍCULOS HASTA DE 3000 KGS. DE PESO. 2 (DOS) ANILLETES EN ACERO INTEGRADOS PARA ARRASTRE DE VEHÍCULOS CON PESO DE 3000 KGS. Ó SER REMOLCADO HULE DE PROTECCIÓN DELANTERA A LO LARGO DE LA PLACA DE ACERO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR NEGRO MATE MAMPARA DIVISORIA ESTRUCTURA METÁLICA CON TUBO REDONDO DE 1 ½ CALIBRE 16. FORRO EN LÁMINA CALIBRE 16 DEJANDO UN CLARO EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR PARA COLOCAR EL POLICARBONATO. LÁMINAS LATERALES EN CALIBRE 16. 2 PORTA ESPOSAS EN ALAMBRÓN PULIDO DE 3/8. POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 3MM EN LA PARTE MEDIA SUPERIOR INSTALADO CON REMACHE DE ALUMINIO. SUJECIÓN EN 4 PUNTOS (2 SUPERIORES Y 2 INFERIORES) PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO CON PROTECCIÓN UV. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR. PROTECCIONES INTERNAS P/VENTANA TRASERAS PROTECCIÓN INTERNA PARA VENTANAS DE PUERTAS TRASERAS, FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16, CON LAS SIGLAS DE LA INSTITUCIÓN CORTADAS CON LÁSER PARA EVITAR FILOS Y PONER EN RIESGO A LOS OCUPANTES. CON ALOJAMIENTO Y CANALETAS PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS LATERALES ACABADO EN PINTURA NEGRA SEMI BRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO Y HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A RAYOS UV. BALIZAMIENTO PINTURA PARA PATRULLA: DE ACUERDO AL DISEÑO SOLICITADO, EN BASE AZUL COBALTO (PANTONE 281 C) ROTULACIÓN MATERIAL DE VINIL 3M: ROTULACIÓN EN MATERIAL DE VINIL AUTOADHERIBLE AUTO REFLEJANTE CALIDAD 3M LETRA (DE ACUERDO A DISEÑO) | 45 | UNIDAD |
| 4 | VEHÍCULO TIPO SEDÁN UNIDADES NUEVAS MODELO 2024 O SUPERIOR UTILITARIO, CONFORME A LA MARCA Y TIPO DE VEHÍCULO PROPUESTO POR EL PROVEEDOR: DESPLAZAMIENTO: MÁXIMO 1.6 L CILINDROS: 4 POTENCIA: (ENTRE) 115 – 120 HP @ 6,300 RPM TORQUE: (ENTRE) 108 – 112 LB-PIE @ 4,000 RPM TRANSMISIÓN: CVT TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA: MÁXIMO 41 LTS. RINES: MÁXIMO 15” ALTO: (ENTRE) 1,462 – 1,468 MM ANCHO: (ENTRE) 1,738 – 1,742 MM LARGO: (ENTRE) 4,493 – 4,498 MM DISTANCIA ENTRE EJES: (ENTRE) 2,618 – 2,623 MM PESO BRUTO VEHÍCULAR: (ENTRE) 1,641 – 1,646 MM AIRE ACONDICIONADO BOLSAS DE AIRE AUDIO 2 BOCINA CINTURONES DE SEGURIDAD | 10 | UNIDAD |

SISTEMA ECONOMIZADOR DE COMBUSTIBLE

“ EL LICITANTE “ deberá INSTALAR EN TODOS LOS VEHICULOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO un sistema economizador de combustible instalado y en funcionamiento que cuente con validación oficial emitida por una institución mexicana de nivel superior que acredite un ahorro de por lo menos el 10% de combustible que sea compatible con el sistema de inyección del vehículo el cual podrá ser instalado fuera de la planta armadora que cuente con las especificaciones mínimas siguientes:  10,000 Gauss de intensidad magnética, 600,000 A/M, principio de funcionamiento de resonancia magnética y a base de neodimio.  Dicho dispositivo no será invasivo o modificará las características del vehículo.

“ EL LICITANTE “ deberá presentar escrito original del fabricante del economizador de combustible mismo que estará firmado por el representante legal de la empresa quien acreditara su personalidad jurídica.  También deberá presentar validación oficial emitida por una institución oficial mexicana de nivel superior con la cual acreditará el ahorro del 10 % así como la ficha técnica del economizador de combustible dirigida a la convocante y copia simple del modelo de utilidad emitido por una institución del Gobierno Federal.